Toxuculuq və yüngül sənaye məhsullarının istehsal texnologiyaları

1.Bu və ya digər xammalın emal üsullarını öyrənən elm necə adlanır?

A) texnologiya

B) layihələndirmə

C)  konstruksiya

D)  kompozisiya

E)   modelləşmə

2.  Texnologiya neçə cür olur?

A)  2

B)   3

C)   1

D)   4

E)    5

3.  Tekstil materiallarının texnologiyasına hansı istehsalat sahələri aiddir?

A)  əyriçilik, toxuculuq, trikotaj, toxunmayan materiallar və s.

B)  toxuculuq, tikiş, trikotaj

C)   tikiş, gön, dəri məmulatları, toxuculuq

D) əyriçilik, xəz məmulatları, trikotaj

E)   dəri məmulatları, toxunmayan materiallar

4.   Tekstil materiallarının əsas struktur elementini nə təşkil edir?

A) lif və saplar

B)  kompleks liflər

C) ipliklər

D) monosaplar

E)  iplik və saplar

5. Liflər təsnifatına görə neçə cür olur?

A)2

B) 1

C) 3

D) 4

E)  5

6. Təbii liflər mənşəyinə görə neçə cür olur?

A)   3

B)    2

C)    4

D)    5

E)    1

7.  Təbii bitki lifləri nədən ibarətdir?

A)  sellülozadan

B)  zülaldan

C)  fibroindən

D)  təbii polimerlərdən

E) sintetik polimerlərdən

8.  Heyvan mənşəli təbii liflər nədən ibarətdir?

A) keratin zülalından və ya fibroindən

B)  fibroin və təbii polimerlərdən

C)  təbii və ya sintetik polimerlərdən

D) zülal və ya sellülozadan

E)   ülozadan

9.  Təbii bitki liflərinə hansılar aiddir?

A)  pambıq, kətan, kənaf

B)  kətan, yun

C)  pambıq, ipək

D)  kənaf, ipək

E)  ipək, kətan, kənaf

10. Kimyəvi liflər nədən alınır?

A)  təbii və ya sintetik polimerlərdən

B)  təbii lif və ya polimerlərdən

C)  bitki liflərindən

D)  heyvan mənşəli liflərdən və ya təbii polimerlərdən

E)   təbii polimerlər və ya təbii bitki liflərindən

11. Xam pambığın ilkin emalı harada aparılır?

A)  pambıq zavodları

B)  yunun ilkin emalı fabrikləri

C)  əyriciilik fabrikləri
     D) toxuculuq istehsalatı

E) bəzək boyaq istehsalatı

12.Pambıqtəmizləmə zavodlarında hansı məhsullar alınır?

A)  mahlıc, pambıq lifi,pambıq linti, toxumluq və texniki çiyid

B)  iplik, toxumluq və texniki çiyid

C)  parça, mahlıc, lif
    D) trikotaj pambıq linti, sap
    E)  qumaş,burulmuş ipliklər,xolst

13.Pambıqtəmizləmə zavodları hansı müəssisələrlə əlaqəli olur və onların işinə nəzarət edir?

A)   tədarük məntəqələri

B)   əyricilik istehsalatı

C) toxuculuq fabrikləri
     D) trikotaj fabrikləri

E)    tikiş fabrikləri

14. Cinləmə və əsas avadanlıqların tiplərindən asılı olaraq pambıqtəmizləmə zavodları neçə cür olur?

A)   2

B)   1

C)   3

D)   4

E)    5

15. Mişarlı cinlərlə təhciz olunmuş mişarlı pambıqtəmizləmə zavodlarında         hansı seleksiya növləri emal olunur?

A) orta lifli

B) zərif lifli

C) uzun lifli

D) qısa lifli

E) kobud lifli

16.Valikli cin maşınları ilə təhciz olunmuş valikli pambıqtəmizləmə zavodlarında hansı seleksiya növləri emal olunur?

A) zərif lifli

B)   orta lifli

C)   uzun lifli

D)  qısa lifli

E)   kobud lifli

17. Xam pambığın tərkibində olan zibil qarışıqları neçə cür olur?

A)   2

B)   1

C)   3

D)   4

E)   5

18. Üzvi zibil qarışıqlarına nələr aiddir?

A)  qum, daş, və s.

B)   torpaq, çiçək, qum

C)  pambıq bitkisinin hissələri

D)   çiyid, qum, budaq
     E)    yarpaq, qum, daş və s.

19.Ölçücü neçə mm-dən çox olan zibil qarışıqları iri zibillər adlanır?

A)   10 mm

B)   3 mm

C)    4 mm

D)    6 mm

E)    8 mm

20.İlişmə xarakterinə görə zibil qarışıqları neçə cür olur?

A)  2

B)   1

C)   4

D)   5

E)    6

21. Təmizləyici maşınlar neçə cür olur?

A)  2

B)  3

C)   4

D)   5

E)   6

22. İri zibillər hansı maşınlarda təmizlənir ?

A)   valikli-şnekli

B)    barabanlı

C)    şnekli

D)    valikli

=E)    mişarlı

23 .Hansı maşınlar təmizləyici maşınlara aiddir?

A)   ŞÇ-02;   RX-1;   UXK

B)   DP-130; 3 XDD;

C)   APK-3

D)   RKA-2X  SN-3

E)    RVP-2-1

24. RX-1 iri zibil təmizləyici maşının məhsuldarlığı nə qədərdir?

A)  1,5 t/saat

B)  3 t/saat

C)  5 t/saat

D)  7 t/saat

E)   10 t/saat

25. Xam pambıq təmizlənib-qurudulduqdan sonra hansı prosesə verilir?

A) cinləmə

B)     yumşaltma

C) çırpma

D)    darama

E)     əyirmə

26.Cinləmə prosesində hansı əməliyyat aparılır?

A)   xam pambıq çiyiddən ayrılır

B)    xam pambıq qurudulur

C)    xam pambıq xırda zibillərdən təmizlənir

D) xam pambıq iri zibillərdən təmizlənir

E)   xam pambıq kip halına salınır

27.Sintetik lif və saplar neçə yerə bölünür?

A)  2

B)  3

C)  4

D)  5

E)  6

28.Lif və sapların xətti sıxlığı hansı ölçü vahidi ilə təyin olunur?

A) T=q/Km

B)    kq/Km

C)    q/m

D)    kq/m

E)    m/qr

29.Pambıq liflərində  x-sellüloza neçə faiz təşkil edir?

A)   96

B) 90

C)    80

D)   97

E)   98

30. Liflərin uzunluğundan asılı olaraq pambıq lifləri neçə cür olur?

A)   3

B)   2

C)   4

D)   5

E)    6

31.Pambıq əyirmədə xammalın əsas növünü hansı liflər təşkil edir?

A)  pambıq lifləri

B)   yun lifləri

C)   kətan və pambıq lifləri

D) yun və pambıq lifləri

E)   kimyəvi liflər

32. Yetişmə dərəcəsindən, qırılma yükünün kəmiyyətindən, nəmliyindən və zibil qarışıqlarının olmasından asılı olaraq pambıq neçə növdə olur?

A)   7

B)   6

C)   5

D)   4

E) 3

33.Çox huceyrəli yin liflərinin tərkibi nədən ibarətdir?

A)   keratin zülalından

B)    fibroindən

C)    sellülozadan

D)    aşağı molekulyar birləşmələrdən

E)    yağ-piy maddələrindən

34. Çox huceyrəli yun lifləri neçə qatdan ibarətdir?

A)   3

B)   1

C)   2

D)   4

E)   5

35.Quruluş xarakterinə görə yun lifləri neçə tipə bölünür?

A)   4

B)   2

C)   3

D)   1

E)    5

36. Lif kütləsindən ipliyin əmələ gəlməsi hansı proseslə həyata keçirilir?

A) əyirmə

B)  toxunma

C)   hörülmə

D) burulma

E)   yapışdırma

37.Əyirmə prosesi neçə üsuldan ibarətdir?

A)   3

B)   2

C)   1

D)   4

E)  5

38. Kard ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

B)  qısa lifi pambıqdan

C)   uzun lifli pambıq və kətan liflərindən

D)   pambıq, kətan, yun liflərindən

E)   qısa lifli pambıq , kətan və kimyəvi liflərdən

39.Kard əyirmə  prosesi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) didmə, çırpma, kard darama, düzləndirmə, dartma , ilkin əyirmə və

əyirmə

B)   didmə, çırpma, daraq darama, düzləndirmə, dartma

C)   didmə, çırpma,  dartma, ilkin əyirmə və əyirmə

D)   çırpma,darama,düzləndirmə, dartma, əyirmə

E)   didmə, çırpma, daraq darama, darama, dartma və əyirmə

40. Daraq ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A)    uzun lifli pambıq,  kətan, nazik, kobud və yarım kobud yun və ipək

B)      orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

C) kətan, yun  və kimyəvi liflərindən

D)     kobud yun, kətan və pambıq liflərindən

E)     ipək, qısa pambıq və yun liflərindən

41. Aparat ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) qısa lifli pambıq, yun

B)  orta lifli pambıq, yun və kimyəvi liflərin qarışığı

C)  uzun lifli pambıq, kətan, yun

D) kimyəvi liflər və kətan

E)     orta lifli pambıq və kimyəvi

42. Didmə prosesində məqsəd nədir?

A) xammalın, pambığın təmizlənməyə, qarışığa və karddaran maya

hazırlanması

B)  bircnsli lif, kütləsinin alınması

C)  xammalın zibil və qüsurlardan intensiv təmizlənməsi

D)  məhsulun quruluşuna, tərkibinə və qalınlığına görə qeyri

bərabərliyinin azaldılması

E) məhsulun nazildilməsi

43 .Qarışdırma prosesində məqsəd nədir?

A)   bircnsli lif kütləsinin alınması

B)   məhsulun nazildilməsi

C) xammalın zibil və qüsurlardan intensiv təmizlənməsi

D) məhsulun quruluşuna, tərkibinə və qalınlığına görə qeyri bərabərliyinin

azaldılması

E) xammalın, pambığın təmizlənməyə, qarışığa və karddaran maya

hazırlanması

44.  Çırpma prosesində məqsəd nədir?

A) xammalın zibil və qüsurlardan intensiv təmizlənməsi

B) xammalın, pambığın təmizlənməyə, qarışığa və karddaran maya hazırlanması

C) məhsulun quruluşuna, tərkibinə və qalınlığına görə qeyri bərabərliyinin azaldılması

D)  bircnsli lif kütləsinin alınması

E)  məhsulun nazildilməsi

45. Yığılma prosesində məqsəd nədir?

A) məhsulun quruluşuna, tərkibinə və qalınlığına görə qeyri bərabərliyinin azaldılması

B)  bircnsli lif  kütləsinin alınması

C) xammalın zibil və qüsurlardan intensiv təmizlənməsi

D)  xammalın, pambığın təmizlənməyə, qarışığa və karddaran maya hazırlanması

E)   məhsulun nazildilməsi

46.   Dartma prosesində məqsəd nədir?

A)  məhsulun nazildilməsi

B)  bircnsli lif, kütləsinin alınması

C)   xammalın zibil və qüsurlardan intensiv təmizlənməsi

D) məhsulun quruluşuna, tərkibinə və qalınlığına görə qeyri bərabərliyinin   azaldılması

E)  xammalın, pambığın təmizlənməyə, qarışığa və karddaran maya hazırlanması

47.  Darama maşınlarında hansı məhsul formalaşır?

A) lent

B)  xolst

C)  kələf

D)  qarışıq kütlə

E) iplik

48. İlkin əyirmə prosesində hansı məhsul alınır?

A) kələf

B)  qarışıq kütlə

C)iplik

D)lent

E)  xolst

49. İplik hansı əməliyyatdan alınır?

A)  əyirmə

B) ilkin əyirmə

C)  karddarama

D)  didmə çırpma

E)   dartma

50.  Pambığın yumşaldılması və təmizlənməsi hansı maşınlarda yerinə yetirilir?

A)  birprosesli, çırpıcı maşınlarda

B)  şlyapalı darayıcı maşınlarda

C) lent maşınlarında

D)  kələf maşınlarında

E)  əyrici maşınlarda

51.Pambığın karddaranması hansı maşınlarda yerinə yetirilir?

A) şlyapalı darayıcı maşınlarda

B) birprosesli, çırpıcı maşınlarda

C) kələf maşınlarında

D) əyrici maşınlarda

E) lent maşınlarında

52.  Kələf maşınlarına hansılar aiddir?

A) R-260-3

B) L2-50-1

C) ÇMD-4

D) APK-3

E) T-16

53.  Yunun əyrilməsində əsas neçə sistem mövcuddur?

A) 2

A) 1

C) 3

D) 4

E) 5

54. Yunun aparat əyrilməsində darayıcı maşından hansı məhsul alınır?

A) kələf

B) lent

C) xolst

D) iplik

E) qarışıq kütlə

55. Aparat əyirmə sistemində yunun daranması üçün hansı maşınlardan istifadə edilir?

A) valikli darayıcı maşınlar

B) 2 barabanlı çırpıcı maşınlar

C) didici maşınlar

D) C-70-Ş qarışdırıcı maşınlar

E) T-16 maşınları

56 . Yun qarışığında yağlandırmadan hansı məqsədlə istifadə edilir?

A) elektrikləşməni azaltmaq ,qırılmaların azaldılması

B)  qarışığın daranmaya hazırlanması

C) qarışığın yumşaldılması

D) müəyyən növ və xassəli ipliyin alınması üçün komponentlərin düzgün seçilməsi

E) zibil və qüsurlardan təmizlənməsi

57. Yunun daraq əyirməsində neçə sistem mövcuddur?

A)  3

B)  2

C)  4

D)  1

E)  5

58.  İpliklər quruluşuna görə neçə cür olur?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)   5

59.  Bir burumlu iplik neçə sapdan alınır?

A) iki və ya üç sapın eyni uzunluqlu burulması ilə

B) bir sapın burulmasi ilə

C)  üç sapın burulması ilə

D)  üç və daha artıq sapın burulması ilə

E)  iki sapın burulması ilə

60. Sapların cütləşməsi neçə sapdan alınır?

A) iki və daha artıq sapdan

B)  iki sapdan

C) bir sapdan

D)  iki sapın   burulması ilə

E)  üç sapdan

61.  Z (sağ) və S (sol) burulma ilə hansi iplik alınır?

A)  bir saplı iplik

B)  cütləşmiş saplar

C)  burulmuş iplik

D)  bir burumlu iplik

E)  çoxburumlu iplik

62.  Kompleks sap necə alınır?

A) bir neçə elementar sapın burulma və ya yapışqanla birləşməsindən

B) liflərin burulması ilə birləşməsindən

C)  bir sapdan

D)  iki sapın burulmasından

E) bir neçə elementar lifin yapışdırılmasından

63. Burulmuş kompleks saplar burulmasına görə neçə cür olur?

A) 3

B) 2

C)  1

D) 4

E) 5

64.Pambığın əyrilməsində daraq darama maşınlarının qidalandırılması hansı məhsul ilə həyata keçirilir?

A) xolstik

B) lent

C) kələf

D) iplik

E) xolst

65.  Məhsulun daraqdaramaya hazırlanması neçə üsulla aparıla bilər?

A)  3

B)  2

C)  4

D)   5

E) 1

66. Daraq daramada  məqsəd nədir?

A) yaxşı təmizlənmiş düzləndirilmiş və paralel yerləşmiş bərabər uzunluqda liflərdən ibarət olan məhsul almaqdır

B)  pambığın təmizlənməyə qarışığa və kard daramaya hazırlanması

C) bircinsli lif kütləsinin alınması

D) məhsulun nazildilməsi

E) xammalın zibil və qüsurlardan intensiv təmizlənməsi

67. Daraq darama maşınlarına hansılar aiddir?

A) Q-4-1;  QD-12

B) ÇMD-1000

C) LS-235

D) LXD-300

E) T-16

68. Yunun aparat əyrilməsində hansı əyrici maşınlardan istifadə edirlər?

A) fasiləsiz təsirli həlqəli əyrici maşınlardan

B) kolpaktlı əyrici maşınlarından

C) pnevmomexaniki əyrici maşınlardan

D) dövrü təsirli həlqəli əyrici maşınlardan

E) fasiləsiz və dövrü təsirli həlqəli əyrici maşınlardan

69. Əyrici maşının məhsuldarlığı hansı düstürla hesablanır?

A) P=Vb.s⋅m⋅60⋅TK1000⋅1000⋅f.v.я

B) P=V⋅m⋅60⋅T1000⋅1000⋅K⋅f.v.я

C) P=V⋅m⋅T⋅k⋅1000⋅f.v.я

D)P=1000V⋅m⋅60⋅T⋅k⋅f.v.я

E) P=1000⋅1000⋅Vm⋅60⋅T⋅k⋅f.v.я

70. Pambığın kipdən yumşaldılması və qarışdırılması hansı maşınlarda yerinə yetirilir?

A) APK-250-3, PSB-1

B) L-2-50-1

C) birprosesli

D) SN-3

E) RVP-2-1

71.Kətanın əyrilməsində əsas neçə sistem mövcuddur?

A)  iki

B) üç

C) bir

D) dörd

E) beş

72. Kətan əyirici fabrikə hansı vəziyyətdə daxil olur?

A) çırpılmış

B)  qarışdırılmış

C)  daranmış

D) didilmiş

E) yumşaldılmış

73. Kətanın daraq əyirmə sistemində daranmış kətan  darayıcı maşından sonra hansı maşınlara verilir?

A) paylayıcı (bölüşdürücü)

B)  lent

C)  kələf

D)  dartıcı

E) əyirici

74. Bölüşdürücü maşında daranmış kətandan hansı məhsul formalaşır?

A)  lent

B)  kələf

C)  iplik

D)  xolst

E) xolstlik

75. Daraq əyirmə sistemində alınmış lent hansı maşınlara verilir?

A) lent maşınlarına

B) kələf maşınlarına

C)  çırpıcı maşınlara

D)  darayıcı maşınlara

E)  əyirici maşınlara

76.  Lent maşınlarında kətan lenti hansı əməliyyata aparılır?

A) düzləndirilir və nazildilir

B)  zibil və qüsürlardan təmizlənir

C) yumşaldılır

D)  burulur

E)  qarışdırılır

77.  Lent maşınlarından çıxan lent sonrakı proseslərdə hansı maşınlara verilir?

A) kələf maşınlarına

B)  çırpıcı maşına

C)  darayıcı maşına

D) bölüşdürücü maşına

E)  əyirici maşına

78.  Kətanın kard əyirmə sistemində ilkin emaldan sonra qısa kətan lifləri hansı maşınlara verilir?

A) kard darama maşınlarına

B)  çırpıcı maşınlara

C)  lent maşınlarına

D)  kələf maşınlarına

E) əyirici maşınlara

79. Kətan əyrici maşınları neçə əyirməli olur?

A) nəm (yaş) və quru

B) nəm

C) quru

D) yarımnəm və quru

E) yarı nəm və yarı quru

80. Nəm əyirmədə kələf hansı cihaza verilməmişdən əvvəl nəmləndirilir?

A) dartıcı

B) kətan darama

C)  bölüşdürücü

D)  burucu

E)  əyirici

81. Kətanın aparat əyirmə sistemində  kələf hansı maşınlarda alınır?

A) darayıcı aparatda

B)  kələf maşınlarıda

C) lent maşınlarında

D)  dartıcı cihazlarda

E)  əyirici maşınlarda

82. Kətanın darama prosesində məqsəd nədir?

A) uzun liflərin qısa liflərdən ayrılaraq düzləndirilməsi, təmizlənməsi və  paralelləşdirilməsi

B) liflərin nazildilməsi

C)  liflərin yumşaldılması

D) zibil və qüsürlardan təmizlənməsi

E)  liflərin qarışdırılması

83. Çırpılmış kətan daranmadan əvvəl hansı əməliyyata uğradılır?

A)  nəmləndirilir və ya emulsiyalandırılır

B)  yağlandırılır

C)  qarışdırılır

D)  burulur

E) dartılır

84.  Maşının məhsuldarlığı hansı ölçü vahidi ilə hesablanır?

A) kqsaat

B)kqdяq

C) qsan

D) qdяq

E) kqsan

85.Kətannın nəm əyirmə üsulunda xam və ya bişirilmiş kələf dartıcı cihazdan əvvəl hara daxil olur?

A)    su ilə dolu qaba

B) sentrifiqaya

C)  quruducu kameraya

D)  yağ-piy maddəsi olan qaba

E)  emulsiyalayıcı cihaza

86.  Nəm əyirmə üsulunda necə iplik alınır?

A) zərif və möhkəm

B)  qalın, yumşaq

C) yarımzərif

D)  qalın və möhkəm

E)  nazik və yumşaq

87. Quru  əyirmə üsulunda necə kətan ipliyi alınır?

A) qalın və yumşaq

B)  nazik və möhkəm

C)  qalın və möhkəm

D) yarım nazik

E)  yarım kobud

88. Nəm əyirmədə hansı əyirici maşınlardan istifadə edilir?

A) həlqəli

B)  asma roqulqalı həlqəli

C)  sentrifuqalı

D)  kolpaklı

E) kolpaklı və həlqəli

89. Burulma prosesində məqsəd nədir?

A)  yüksək bərabərlikli və möhkəm ipliyin alınması

B)  yüksək dartılmalı ipliyin alınması

C)  zərif və yumşaq ipliyin alınması

D)  bircinsli ipliyin alınması

E)  qarışıq ipliklərin alınması

90. İpliklər burulmadan əvvəl hansı əməliyyata verilir?

A) cütləşdirmə

B) yapışdırma

C)  birləşmə

D)  qarışdırma

E)  sarınma

91. Cütləşdirmə prosesində məqsəd nədir?

A) ipliyi burulmaya hazırlamaq

B)  sapların möhkəmliyini artırmaq

C) qırılmaların sayını azaltmaq

D)  sapın dartılmasını artırmaq

E)  ipliyin həcmini artırmaq

92. Hansı maşın cütləşdirici maşına aiddir?

A) TV-150

B)  PK-100

C)  FE-125-1

D) LŞPR-12

E)  LP-230

93.  Hansı maşın əyirici burucu maşına aiddir?

A) PK-100

B) TV-150

C)  FE-125-1

D)  LŞPR-12

E) LP-230

94. İpəyin burulmasında məqsəd nədir?

A)  bir neçə sapın burulma ilə birləşərək yüksək xətti sıxlıqlı və bərabərlikli sapın alınması

B)  sapın qalınlığının artırılması

C)  sapın qırılmalarının azaldılması

D)  sapın dartılmasını artırmaq

E)  sapın möhkəmliyini artırmaq

95.  İpək burulmada əsas xammal nədir?

A) təbii ipək və kimyəvi saplar

B) süni ipək və pambıq

C)  təbii və süni ipək

D)  kimyəvi saplar

E)  pambıq, ipək və kətan

96. Burulmuş ipək təyinatına görə necə olur?

A) toxuculuq, trikotaj- hörmə istehsalı, tikmə , tikiş və texniki

B) toxuculuq, texniki, tibbi

C) əyrici, toxucu və kimya sənayesi üçün

D) texniki məqsədlər üçün, əyrici və tikiş

E) tikmə, trikotaj, gön və dəri istehsalı

97. Burulmanın quruluşuna görə ipək saplar necə olur?

A) sadə, mürəkkəb və fasonlu burumlu

B) sadə, ilməli

C) sadə, mürəkkəb və yüksək dartılmalı

D) fasonlu və azdartılan

E) sadə və həcmli

98.  Burulma dərəcəsinə görə saplar neçə cür olur?

A) zəif və çoxburumlu

B) zəif və orta burumlu

C) zəif, orta və çoxburumlu

D) orta və çoxburumlu

E) çoxburumlu

99. Zəif burumlu saplara hansılar aiddir?

A) əriş,arğac

B) krep

C) muline

D) meron

E) elastik

100. Çoxburumlu saplara hansılar aiddir?

A) krep və muline

B) əriş və arğac

C) muslin

D) meron

E) elastik

101. Burulmuş sapın elastikliyi nəticəsində açılmasının qarşısı neçə üsulla alına bilər?

A)  üç

B) dörd

C) iki

D) bir

E) beş

102. Fasonlu burulmada hansı saplardan istifadə olunur?

A) müxtəlif sürətlə hərəkərt edən

B) müxtəlif qalınlıqlı

C) müxtəlif biçimli

D) müxtəlif xətti sıxlıqlı

E) eyni qalınlıqlı

103.  Hansı sap fasonlu burulma yaradır?

A) sürəti böyük olan

B) qalınlığı çox olan

C) burumu çox olan

D) xətti sıxlığı çox olan

E) elastikliyi çox olan

104.  Üzərində düyünlər, ilmələr, spirallar olan saplar hansı saplara aiddir?

A) fasonlu burulmuş

B) teksturə olunmuş

C) çox həcmli

D) azhəcmli

E) orta həcimli

105.  Teksturə edilmiş saplar başqa saplardan nə ilə fərqlənir?

A) yüksək həcmliliyi, yumşaqlığı ilə

B) sərtliyi, möhkəmliyi ilə

C) yüksək həcmliyi və kobudluğu ilə

D) çox burulması ilə

E) parıltılığı və hamarlığı ilə

106.  Yüksək dartılmalı teksturə edilmiş saplar neçə üsulla alına bilər?

A) iki

B) bir

C) üç

D) dörd

E) beş

107.  Klassik üsulda teksturə edilmiş saplar hansı maşınlarda alınır?

A) vakkum, buxar və burucu

B) eyni maşında

C) yalnız burucu maşınlara

D) ayrı-ayrı maşınlarda

E) cütləşdirmə və burucu maşınlarda

108.   Fasiləsiz  üsulda əməliyyatlar hansı maşınlarda aparılır?

A) eyni maşında və fasiləsiz

B)vakkum, buxar və burucu

C) yalnız burucu maşınlara

D) ayrı-ayrı maşınlarda

E) cütləşdirmə və burucu maşınlarda

109.  Hansı maşın birprosesli friksion burucu maşına aiddir?

A)FE-125;

B)TV-150

C)RK-100

D)LŞPR-12

E)LP-230

110.  Yüksək dartılmalı saplara hansı saplar aiddir?

A) elastik

B) krep

C) muslin

D) meron

E) aeron

111.  Burulmuş teksturə edilmiş saplar neçə üsulla alınır?

A) iki

B) üç

C) dörd

D) bir

E) beş

112.   Azdartılan teksturə edilmiş saplardan ən çox hansı geyimlərdə istifadə edilir?

A) üst trikotaj məmulatları

B) alt trikotaj məmulatları

C) corab məmulatları

D) əlcək məmulatları

E) tikiş məmulatları

113.   Azdartılan teksturə edilmiş saplar neçə üsulla alına bilər?

A) üç

B) bir

C) dörd

D) iki

E) beş

114.   Azdartılan teksturə edilmiş sapların alınmasının birinci üsulunda sap harada və hansı əməliyyata uğradılır?

A) buxarlı avtoklavda əlavə termofiksasiya olunur

B) termokamerada əlavə termofiksasiya olunur

C) bir neçə termokameralarda

D) aerodinamik cihazda

E) cütləndirici-burucu maşınlarda qızdırıcı kameralarda

115.  Birinci üsulla alınan saplar hansı saplardır?

A) meron,  melan

B) rilon

C) krep

D) muslin

E) elastik

116.  Meron hansı liflərdən alınan saplardır?

A) kapron

B) lavsan

C) viskoz

D) neylon

E) akril

117.   Melan hansı liflərdən alınan saplardır?

A) lavsan

B) kapron

C) viskoz

D) neylon

E) akril

118.   Azdartılan teksturə edilmiş sapların alınmasının ikinci üsulunda saplar harada əlavə termofiksasiya olunur?

A) termokamerada

B) buxarlı avtoklavda

C) bir neçə termokamerada

D) aerodinamik cihazda

E) qızdırıcı kamerada

119.  Azdartılan teksturə edilmiş sapların alınmasının üçüncü üsulunda saplar harada əlavə termofiksasiya olunur?

A)  bir neçə termokamerada

B) termokamerada

C) buxarlı avtoklavda

D) aerodinamik cihazda

E) qızdırıcı kamerada

120.   Yüksək həcmli ilməli saplar hansı saplardan alınır?

A) kompleks saplardan

B) monosaplardan

C) burulmuş saplardan

D) yüksəkdartılmalı saplardan

E) azdartılan teksturə edilmiş saplardan

121.   Yüksək həcmli ilməli sapların istehsalı nəyin təsirinə əsaslanır?

A) hava axını ilə kompleks saplara təsir etməklə

B) avtoklavlarda buxarın təsiri ilə

C) termokameralarda termofiksasiya ilə

D) burulma yolu ilə

E) qızdırıcılarda temperaturun təsiri ilə

122.   İlməli sapların alınmasında kompleks saplar hansı formanı alır?

A) qısalır və həcmi artır

B) uzanır, həcmi eyni ölçüdə qalır

C) uzanır və həcmi artır

D) qısalır, həcmi azalır

E) uzanır və həcmi azalır

123.  Sapın xətti sıxlığı hansı vahidlə ölçülür?

A) tekslə

B) km-lə

C) m-lə

D) mm-lə

E) nömrə ilə

124.  Əyricilik istehsalatında nə istehsal olunur?

A) iplik

B) parça

C) trikotaj

D) toxunmayan qumaş

E) dəri xəz məmulatları

125.    Burulmaqla birləşdirilmiş məhdud uzunluqlu liflərdən ibarət olan sap nə adlanır?

A) iplik

B) kompleks sap

C) monosap

D) fasonlu sap

E) teksturə edilmiş sap

126.   Burulma və ya yapışdırılmaqla birləşdirilmiş bir neçə elementar saplardan ibarət olan məmulat nə adlanır?

A) kompleks sap

B) monosap

C) iplik

D) fasonlu burulmuş sap

E) teksturə edilmiş sap

127.   Yunun daraq əyrilməsində neçə sistem vardır?

A)3

B) 2

C) 4

D) 1

E) 5

128.   Elementar liflərin əyrici maşınlarda sağa və sola burulması yolu ilə alınan iplik hansı iplikdir?

A) birsaplı

B) burulmuş

C) fasonlu

D) çoxburumlu

E) armipə olunmuş

129.    Bu saplardan hansı monosaplara aiddir?

A) metanit

B) elastik

C) krep

D) meron

E) aeron

130.   Teksturə edilmiş kompleks saplar strukturuna görə neçə növə bölünür?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 5

E) 1

131.   Hansı sap yüksək dartılmalı teksturə edilmiş saplara aiddir?

A) elastik

B) muslin

C) krep

D) meron

E) aeron

132.   Yuxarı dartılmalı teksturə edilmiş saplara hansı sap aiddir?

A) meron

B) metanit

C) muslin

D) aeron

E) elastik

133.   Hansı sap adi dartılmalı  teksrurə edilmiş saplara aiddir?

A) meron

B) metanit

C) elastik

D) muslin

E) aeron

134.   Yüksək burumlu saplara hansı sap aiddir?

A) krep

B) muslin

C) elastik

D) metanit

E) meron

135.   Orta burumlu saplara hansı sap aiddir?

A) muslin

B) metanit

C) aeron

D) krep

E) elastik

136.   Lif tərkibinə görə iplik neçə cür olur?

A)  2

B) 1

C) 3

D)  4

E)  5

137.   İlməli həcmli saplar hansı cihazda alınır?

A) aerodinamik cihazda

B) avtoklavda

C) termokamerada

D) qızdırıcı cihazda

E) dartıcı cihazda

138.   İlməli həcmli sapların həcmi neçə faiz arta bilər?

A) 50 -200%

B) 50 -60%

C) 50 -100%

D) 50 -120%

E) 50 -150%

139.   Sapın xətti sıxlığı hansı vahidlə ölçülür?

A) tekslə

B) km-lə

C) m-lə

D) mm-lə

E) nömrə ilə

140.   Sapın xətti sıxlığı hansı ifadə ilə hesablanır?

A) Τ=1000L      B) Τ=m⋅100L   C) Τ=L⋅1000L   D) Τ=n⋅100100−L   E) Τ=h⋅100100−U

141. Hansı proses NaON məhlulu ilə  aparılır?

A) merserizasiya

B) ağartma

C) kimyəvi

D) fiziki

E) şlixtləmə

142. Hansı kimyəvi saplar yun və pambıq saplarına oxşayır?

A) teksturə edilmiş saplar

B) fasonlu saplar

C) burulmuş saplar

D) yüksək dartılmalı teksturə edilmiş saplar

E) sintetik saplar

143. Texnologiyanın hansı formaları vardır?

A) mexaniki və kimyəvi

B) mexaniki

C) kimyəvi

D) fiziki

E) fiziki və kimyəvi

144. Liflər təsnifatına görə neçə cür olur?

A) təbii və kimyəvi

B) təbii və süni

C) fiziki və kimyəvi

D) kimyəvi

E) təbi

145. Tərkibi sellülozadan ibarət olan liflər hansı liflərə aiddir?

A) təbii

B) kimyəvi

C) süni

D) sintetik

E) fiziki

146. Liflər mənşəyinə görə neçə cür olur?

A) bitki, heyvan və mineral

B) təbii və kimyəvi

C) bitki və heyvan

D) mineral

E) kimyəvi və mineral

147. Tərkibi zülal və ya fibroindən ibarət olan liflər hansı liflərdir?

A) heyvan mənşəli

B) bitki mənşəli

C) mineral  mənşəli

D) süni

E)  sintetik

148. Pambıq , kətan  hansı liflərə aiddir?

A) təbii bitki liflərinə

B) heyvan mənşəli  liflərə

C) süni liflərə

D) sintetik liflərə

E) mineral mənşəli liflərə

149. Pambıqtəmizləmə  zavodları cinləmədən və əsas avadanlıqların tipindən asılı olaraq neçə cür olur?

A) mişarlı və valikli

B)  mişarlı və şnekli

C) mişarlı və barabanlı

D) valikli və şnekli

E)  barabanlı və valikli

150. Zərif  lifli pambıq  hansı pambıqtəmizləmə  zavodlarında  emal  olunur?

A)  valikli

B) mişarlı

C) barabanlı

D) şnekli  valikli

E) mişarlı və şnekli

151. Orta lifli pambıq hansı pambıqtəmizləmə zavodlarında emal olunur?

A) mişarlı

B) valikli

C) barabanlı

D) şnekli

E) mişarlı və şnekli

152. Kimyəvi texnologiya hansı istehsalat  sahələrində aparılır?

A) boyaq-bəzək istehsalatı

B) trikotaj istehsalatı

C) toxuculuq istehsalatı

D) əyricilik istehsalatı

E) toxunmayan materialların istehsalı

153. Tekstil sənayesində hansı proseslərdən istifadə olunur?

A) istehsal və texnoloji

B) istehsal və təşkilati

C) istehsal

D) texnoloji

E) texniki

154. Texnoloji proses neçə cür olur?

A) fasiləsiz və qapalı

B) fasiləli və qeyri qapalı

C) fasiləli və fasiləsiz

D) qapalı və qeyri qapalı

E) fasiləli və qapalı

155. Xam pambığın tərkibindəki zibil qarışıqları neçə cür olur?

A) qeyri üzvi və mineral

B) üzvi və mineral

C) üzvü və qeyri üzvü

D) üzvi
  E) mineral

156. Təmizləyici maşınlar neçə cür olur?

A) mişarlı və barabanlı

B) mişarlı

C) şnekli

D) barabanlı

E) valikli

157. Xırda zibillər hansı maşında təmizlənir?

A) DP-130

B) RX-1

C) SN-3

D) SC-02

E) APK-3

158. İri zibillər hansı maşınlarda təmizlənir?

A) RX-1

B) SC-02

C)  SN-3

D)  DP-130

E) APK-3

159. Növləşdirmə neçə rəqəmlə işarə olunur?

A) iki

B) bir

C) üç

D) beş

E) yeddi

160. Pambığın növləşdirilməsində birinci rəqəm nəyi göstərir?

A) pambığın tipini

B) əsas növünü

C) lifin uzunluğunu

D) qırılma uzunluğunu

E) qalınlığını

161. Pambığın növləşdirilməsində ikinci rəqəm nəyi göstərir?

A)  əsas növünü

B) pambığın tipini

C)  lifin uzunluğunu

D) qırılma uzunluğunu

E) qalınlığını

162. Xam pambığın çiyiddən ayrılması hansı proseslə aparılır?

A) cinləmə

B) yumşaltma

C) yığılma

D) əyrilmə

E) çırpılma

163. Əyirmə prosesində hansı məhsul alınır?

A) iplik

B) parça

C) trikotaj

D) burulmuş iplik

E) toxunmayan material

164.   Neçə əyirmə sistemi mövcuddur?

A) kard, daraq, aparat

B) kard,  aparat

C) daraq,kard

D) daraq və aparat

E) aparat

165.  Kard əyirmə sistemində necə iplik alınır?

A) orta və xətti sıxlıqlı

B) daha nazik və bərabər ölçülü

C) qalın və yumşaq

D) qalın və sərt

E) nazik və orta

166. Daraq əyirmə sistemində necə iplik istehsal olunur?

A) nazik və bərabər ölçülü

B) orta və xətti sıxlıqlı

C) qalın və yumşaq

D) qalın və sərt

E) nazik və orta

167. Aparat əyirmə sistemində necə iplik istehsal olunur?

A) qalın və yumşaq

B) qalın və sərt

C) nazik və yumşaq

D) nazik və sərt

E) orta xətti sıxlıqlı

168. Cinləmə hansı maşınlarda həyata keçirilir?

A) DP-130, XDD

B) UXK

C) SÇ-02

D) RX-1

E) RKA-2X

169. Lent maşınları hansı maşınlardır?

A) LAT-50-3

B) DP-130

C) QD-12

D) T-16

E) RX-1

170. İysiz pnevmomexaniki əyrici maşınlara hansılar aiddir?

A) BD-200

B) P-66-5

C) P-76-ŞQ-4

D) LC-235-2

E) BP-1

171. Bir prosesli çırpıcı maşınlarda hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

A) yumşaltma və təmizlənmə

B) darama

C) dartma

D) əyirmə

E) qarışdırma

172. Şlaypalı darayıcı maşınlarda hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

A) darama

B) çırpma

C) dartma

D) ilkin əyirtmə

E) əyirtmə

173. Kələf hansı prosesdə alınır?

A) ilkin əyirtmə

B) əyirtmə

C) darama

D) didmə

E) qarışdırma

174. Lent hansı maşınlarda alınır?

A) yumşaldıcı

B) kələf

C) həlqəli əyrici

D) darama

E) didici

175. Hansı maşın fasiləsiz təsirli iki barabanlı çırpıcı maşına aiddir?

A) TN-120

B) R-260-3

C) L2-50-1

D) APK-3

E) t-16

176. Hansı kimyəvi liflər yüksək əyirmə və boyanma qabiliyyətinə malikdir?

A) viskoz

B) kapron

C) lavsan

D) nivron

E) qarışıq

177. Hansı kimyəvi liflər yüksək möhkəmliyə malikdir?

A) kapron

B) viskoz

C) lavsan

D) qarışıq

E) nivron

178. Hansı kimyəvi liflər istiliyə davamlıdır?

A) lavsan

B)  kapron

C) qarışıq

D) viskoz

E) nivron

179. Hansı kimyəvi liflər işığa və günəş radiasiyasına qarşı davamlıdır?

A) nitron

B) lavsan

C) kapron

D) viskoz

E) qarışıq

180. İpəyin əyrilməsində neçə sistemdən istifadə olunur?

A) daraq, uqar və aparat

B) daraq

C) aparat

D) daraq və aparat

E) uqar

181. Azdartılan teksturə olunmuş saplar hansı sapların əlavə termofikasiyası ilə alınır?

A) elastik

B) krep

C) muline

D) akril

E) asetat

182. Elastik sapları hansı məmulatlarınistehsalında istifadə olunur?

A) corab məmulatları çimərlik kostyumu

B) mayka, fufayka

C) şal, papaq

D) əlcək, corab

E) don, şalvar

183. Lif tərkibinə görə toxuculuq üçün təyin olunmuş ipliklər neçə cür olur?

A) bircinsli və qeyri-bircinsli

B) birsaplı, burulmuş

C) pambıq, daraq və kard

D) yun aparat və ya daraq

E) bircins burulmuş

184. Burulmasına görə iplik neçə cür olur?

A) birsaplı və burulmuş

B) mayka, fufayka

C) şal, papaq

D) əlcək, corab

E) don, şalvar

185 .Krep və muline  hansı burumlu saplara aiddir?

A) çox

B) zəif

C) orta

D) güclü

E) az

186. Müxtəlif sürətlə hərəkət edən saplardan hansı formalı burulmada istifadə edilir?

A) fasonlu

B) çoxhəcmli

C) azdartılan

D) zəif burumlu

E) çox burumlu

187. Hansı saplar yüksək həcmliliyi və yumşaqlığı ilə fərqlənir?

A)  teksturə edilmiş

B) yüksək dartılmalı

C) fasonlu

D) yüksək burumlu

E) az burumlu

188. FE-125 hansı maşınlara aiddir?

A) birprosesli friksion burucu

B) birprosesli çırpıcı

C) şlyapalı darayıcı

D) həlqəli əyirici

E) cütləşdirici

189 Elastik  sapı  hansı saplara aiddir?

A) yüksək dartılmalı

B) çox burumlu

C) həcmli

D) zəif burumlu

E) azdartılmalı

190. Krep hansı saplara aiddir?

A) yüksək burumlu

B) yüksək dartılmalı

C) zəif burumlu

D) həcmli

E) azdartılmalı

191. Muslin hansı saplara aiddir?

A) həcmli

B) yüksək burumlu

C) zəif burumlu

D) orta burumlu

E) azdartılmalı

192. Yunun zərif daraq əyirmə sistemində necə kələf alınır?

A) burulmamış

B) burulmuş

C) cütləşmiş

D) dartılmış

E) sıxılmış

193. Sap istehsalatında hansı ipliyin hansı burulmasından istifadə edilir?

A) nəm burulma

B) quru burulma

C) yarınım burulma

D) yarıquru burulma

E) fasonlu burulma

194. Sapların cilalanması ona hansı xüsusiyyətləri verir?

A) hamarlıq, möhkəmlik, bərabər ölçülülük

B) hamarlıq, yumşaqlıq

C) sərtlik, qaranlıq

D) möhkəmlik, naziklik

E) yumşaqlıq, məsaməlilik

195. Tikiş sapları cilalanmadan qabaq hansı əməliyyata verilir?

A) ağartma və boyama

B) bişirmə və yuma

C) ağartma və merselizasiya

D) boyama və merselizasiya

E) merselizasiya

196. Sapların cilalanması hansı maddə ilə aparılır?

A) xüsusi tərkibli şlixt

B) yapışqan

C) su

D) boya

E) emulsiya

197. Sadə burulmaya hansı burulmalar aiddir?

A) birburumlu

B) ikiburumlu

C) fasonlu

D) zəif burumlu

E) yüksək burumlu

198. Mürəkkəb burulmaya hansı burulmalar aiddir?

A) ikiburumli

B) birburumlu

C) fasonlu

D) zəif burumlu

E) yüksək burumlu

199. Burulma hansı xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif olur?

A) təyinatına, quruluşuna və burulma dərəcəsinə

B) təyinatına və quruluşuna

C) quruluşuna

D)burulma dərəcəsinə

E) təyinatına

200. Panbıq ipliyinə  parıltılıq vermık üçün hansı əməliyyat aparılır?

A) merselizasiya

B) itmə

C) şlixtləmə

D) boyama

E) ağartma

201. Merserizasiya hansı maddə  ilə aparılır?

A) Na OH məhlulu

B) NaJ

C) NaCL

D) Ca (OH)2

E) KJ

202. Teksturə edilmiş saplar hansı təbii saplara oxşayır?

A) yun

B) pambıq

C) kətan

D) ipək

E) yun və pambıq

203. Yüksək dartılmalı teksturrə edilmiş saplar hansı üsullarla alınır?

A) klassik və fasiləsiz

B) fasiləli

C) fasiləli və birprosesli

D) klassik

E) fasiləsiz

204. Təbii ipək və kimyəvi saplar hansı sapların burulması üçün xammal hesab olunur?

A) ipək

B) yun

C) pambıq

D) kətan

E) kənaf

205. Sadə, mürəkkəb və fasonlu burulma burulmanın hansı xüsusiyyətini təşkil edir ?

A) quruluşunu

B) təyinatını

C) burulma dərəcəsini

D) möhkəmliyini

E) sayını

206. Zəif və çox burulma, burulmanın hansı xüsusiyyətini təşkil edir ?

A) burulma dərəcəsini

B) təyinatını

C) quruluşunu

D) möhkəmliyini

E) sayını

207. Toxuculuq, tikiş, trikotaj və texniki üçün olan saplar burulmanın hansı xüsusiyyətlərini təşkil dir?

A) təyinatını

B) burulma dərəcəsini

C) quruluşunu

D) möhkəmliyini

E) sayını

208. Pambıqtəmizləmə zavodlarının (mişarlı cinləmədə) hazır məhsula görə istehsal gücləri hansı düstürla təyin edilir?

A) Gb=abqntmk1000t      B) Gb=aqntmk1000t     C) Gb=amnb1000t  D) Gb=aqntmk⋅1000tt

E) Gb=1000abntmkt

209. Valikli cinləmədə pambıqtəmizləmə zavodlarınnı istehsal gücü hansı

düsturla təyin edilir?

A) Gb=aqntmk1000t   B) Gb=abqntmk1000t   C) Gb=amnb1000t   D) Gb=aqntmk⋅1000tt

E) Gb=1000abntmkt

210.   Gb=abqntmk1000t  düsturda a- nəyi göstərir?

A) işlək cinlərin sayı

B) bir cinin məhsuldarlığını

C) sutkadakı növbələrin sayını 
D) bir növbənin uzunluğunu
E) il ərzindəki iş günlərinin sayını

211. Gb=abqntmk1000t   düsturda q-nəyi ifadə edir?

A) bir cinin məhsuldarlığını

B) işlək cinlərin sayı

C) sutkadakı növbələrin sayını

D) bir növbənin uzunluğunu
E) il ərzindəki iş günlərinin sayını

212. 4Gb=abqntmk1000t - düsturunda b nəyi göstərir:

A) bir çində olan mişarların sayı 
B) işlək cinlərin sayı

C) sutkadakı növbələrin sayını
D) bir növbənin uzunluğunu

E) il ərzindəki iş günlərinin sayını

213. İpliyin metrik nömrəsi hansı düsturla təyin olunur?

A) N=lm      B)N=mL       C) N=Lm     D)N=m⋅l      E) N=ml

214. “Alyunif”, “Plastileks”, “Metanif” hansı saplara aiddir?

A) monosaplar

B) ipliklər

C)  kompleks saplar

D)  fasonlu saplar

E)  teksturə olunmuş saplar

215. Kətan darayıcı maşınların məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

A)Ρ=2Pn⋅601000F.v. я.      B) Ρ=2Pn1000⋅60⋅F.v.я.     C) Ρ=10002Pn⋅60F.v.я.

D) Ρ=2Pn⋅60+1000F.v.я.    E) P=602Pn⋅1000F.v.я.

216. Burulmuş sapın (ipliyin) xətti sıxlığı hansı  düsturla təyin olunur?

A) Tb=1000Pb/L

B) Tb=1000L/P

C) Tb=1000L/PS

D) Tb=1000/PH

E) Tb=1000L/G

217.   Tb=1000Pb/L  düsturda      Pb   nəyi ifadə edir?

A) burulmuş ipliyin kütləsini

B)  burulmuş ipliyin uzunluğunu

C) burulmuş ipliyin sayini

D)  burulmuş ipliyin qırılma yükünü

E)  bir sapın (ipliyin) kütləsini

218.   Tb=1000Pb/L düsturda    L   nəyi göstərir?

A) burulmş ipliyin uzunluğunu

B)  burulmuş ipliyin kütləsini

C)  burulmuş ipliyin sayini

D) burulmuş ipliyin qırılma yükünü

E)  bir sapın (ipliyin) kütləsin

219. Xammalın təmizlənməyə, qarışığa və kart daramaya hazırlanması hansı prosesdə yerinə yetirilir?

A) didmə

B) çırpma

C) qarışdırma

D) yiyilmə

E) əyilmə

220. Hansı prosesdə bir cinsli lif kütləsi alınır?

A) qarışdırma

B) didmə

C) çırpma

D) yiyilmə

E) əyilmə

221. Xammalın zibillərdən və qüsürlardan intensiv təmizlənməsi hansı əməliyyatda baş verir?

A) çırpma

B) qarışdırma

C) didmə

D) yiyilmə

E) əyilmə

222. Məhsulun nazildilməsi nə zaman baş verir?

A) dartılma

B) çırpma

C) didmə

D) yiyilmə

E) əyilmə

223. Kətanın düzləndirilməsi və nazildilməsi hansı maşınlarda aparılır?

A) lent maşınları

B) kələm maşınları

C) çırpıcı maşın

D) darayıcı maşın

E) əyirici maşın

224. Zərif və mohkəm kətan ipliyi hansı əyilmə üsulunda alınır?

A) nəm

B) quru

C) yarınəm

D) yarıquru

E) orta nəm

225. Qalın və yumşaq kətan ipliyi hansı əyilmə üsulunda alınır?

A) quru

B) nəm

C) yarınəm

D) yarıquru

E) orta nəm

226.  Xolstun formalaşması neçə üsulla həyata keçərilə bilər?

A)  4

B) 2

C) 3

D) 1

E) 5

227.  Mexaniki üsullda tifkikin yığılma istiqamətindən  asılı olaraq onda olan liflər necə vəziyyətdə ola bilər?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

228.   Aerodinamık üsulda lifli xolst nə cür formalaşır?

A) hava axını ilə nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

B) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

C)  mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

D)  elektriklə yüklənməklə yerləşdirmək və saxlamaqla

E)  eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaqla

229 Hidrodinamik üsulda lifli xolst necə xolst formalaşır?

A) mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

B) hava axını ilə

C) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

D)  elektriklə yüklənməklə yerləşdirmək və saxlamaqla

E)  eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaqla

230.  Elektrostatik üsulda lifli xolst necə formalaşır?

A) elektriklə yüklənməklə, yerləşdirmək və saxlamaqla

B) hava axını ilə

C) mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

D) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

E)  eyni vaxta həm hava axını ilə, həmdə mayedə dispergirə olunmaqa

231.  Mexaniki  texnologiya ilə birləşdirmədə neçə üsuldan istifadə olunur?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

232.   Əsasın xolst, saplar sistemi, parça görünüşündə başa çatdırılması hansı üsulla  yerinə yetirilir?

A) hörmə-tikmə

B)  iynə batırma

C) keçəlləşdirmə

D) hörmə

E) karkasın tikilməsi ilə

233.  Hörülən əsasın görünüşündən asılı olaraq neçə cür qumaş fərqləndirilir?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

234.  Hansı toxunmayan materialların  üz tərəfində ilmə sütunları, astar tərəfində isə ziqzaq şəkilli qollar yerləşir?

A) xolcttikməli

B)  sap tikməli

C) karkas tikməli

D)  flizelin

E)  proklamilin

235.  Saptikməli toxunmayan qumaş neçə sistem sapdan ibarət olur?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

236.   Karkas (parça) tikməli toxunmayan qumaş neçə cür ola bilər?

A)  5

B)  1

C) 3

D) 4

E) 2

237.   Fiziki-kimyəvi texnologiya ilə alınan toxunmayan qumaşlar neçə cür yapışdırıla bilər?

A)  2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

238.  Yapışdırıcı maddə kimi neçə tip polimerlərdən istifadə olunur?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

239.  İynə ilə deşilərək alınan qumaşlar neçə formalı iynələrdən istifadə olunur?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

240.   Termoplastik yapışdırıcı polimerlərə hansılar aiddir?

A) polietilen poliuretan

B) fenolformaldehidlər

C) epoksidli qətranlar

D) poliefir qətranlar

E) təbii və süni qətranlar

241.   “Flizelin” proklamilin hansı toxunmayan qumaşlara aiddir?

A) iynə ilədeşilməli

B) xolcttikməli

C) saptikməli

D) parçatikməli

E) yapışqanlı

242.  Toxunmayan qumaşların həcmi kütləsi hansı düsturla hesablanır?

A)Ρü=50Β=Ρü

B) 50A=ΡŞ

C) 50AC=ΒΑ=0,001C=ΑΒ

D) M=C=Β⋅Α

E) EC=Α+Β=C=Β−Α

243.   Toxunmayan qumaşların məsaməliliyi necə hesablanır?

A) D=(1-K=LTi.y)100

B) U=100(LK=Ti.yL-L)L

C) E=δγ100

D) δ=0,001Mb

E) E=VV100

244.   Yapışqanlı toxunmayan qumaşlardan harada istifadə olunur?

A) paltolarda araqatı materialı kimi

B) çimərlik, idman geyimləri

C) geyimlərdə əsas material kimi

D) don, bluzada astarlıq material kimi

E) geyimlərdə astarlıq material kimi

245.  Yun ipliyinin təkrar sarınmasında hansı təkrar sarıma maşından istifadə olununr?

A) M-150-2

B) PBK-150-2Z

C) BP-300-0

D) BPİ-1

E) VK-150-3

246.   Lifli materialların tərkibinə görə parçalar neçə qrupa bölünür?

A)  4

B)  6

C) 3

D) 5

E) 2

247.   Raport nəyə deyilir?

A) hörülmədə bitmiş naxışa və ya naxışın təkrarlanan hissəsinə

B) bitməmiş naxışa

C) müxtəlif hörülmələrə

D) ornamentlərə

E) əriş və arğac saplarının kəsişdiyi sahəyə

248. Xolsttikməli toxunmayan qumaşlar hansı maşınlarda alınır?

A) malivat

B) malimo

C) malipol

D) şusspol

D) volteks

249. Saptikməli toxunmayan qumaşlar aşağıda göstərilən hansı maşında alınır?

A) malimo

B) malivatt

C) malipol

D) şusspol

E) volteks

250. Karkas tikməli toxunmayan qumaşlar hansı maşında alınır?

A) malipol, Volteks

B) malimo

C) malipol

D) şusspol

E) araxne

251. Bu və ya digər xammalın emal üsullarını öyrənən elm necə adlanır?

A)  texnologiya

B) layihələndirmə

C) konstruksiya

D) kompozisiya

E) modelləşmə

252. Texnologiya neçə cür olur?

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 5

253. Tekstil (materiallarının) texnologiyasına hansı istehsalat sahələri aiddir?

A) əyriçilik, toxuculuq, trikotaj, toxunmayan materiallar və s.

B) toxuculuq, tikiş, trikotaj

C) tikiş, gön, dəri məmulatları, toxuculuq

D) əyriçilik, xəz məmulatları, trikotaj

E) dəri məmulatları, toxunmayan materiallar

254.  İki sistem sapın qarşılıqlı hörmələnməsi nəticəsində əmələ gələn material necə adlanır?

A) parça

B) trikotaj

C) toxunmayan qumaşlar

D) iplik

E) bəzək mareialı

255.  Toxuculuqda məqsəd nəyin alınmasıdır?

A) parca

B) trikotaj

C) ipliklər

D) monosaplar

E)  liflər

256.  Toxunmanın növündən asılı olaraq parçalar neçə sinfə bölünür?

A)  4

B)  3

C)  2

D)  5

E)  6

257.  Sadə (baş) toxunmalı parçalara hansılar auddir?

A) Polotno , sarja, atlas

B) İkiüzlü, xovlu

C) Reps, krep

D)  Pike,ajur

E)  relyef, şəffaf

258. Polotno toxunmalı parçalara hansı parçalar aiddir?

A) Çit, bez

B) Xovlu, ikiqatlı

C) Pike, tiftikli

D) Triko

E)  Satin, krepdeşin

259. İrinaxışlı toxunmalı parçalar neçə cürdür?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

260. Lif tərkibinə görə parçalar neçə cür olur?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

261. Qarışıq liflərdən hazırlanan parçalar quruluşuna görə neçə cür olur?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)   5

262. Parçanın xətti dolumu hansı düsturla təyin olunur?

A) P=100D

B) E=E+E- 0,01 EE

C) E=100брбs

D) P=Ld

E) E=100бγ

263. Parçanın həcmi dolumu   hansı disturla təyin olunur?

A) E=100брбs

B)  E=E+E- 0,01 EE

C) P=Ld

D) P=100D

E) E=100бγ

264. Xırda naxışlı toxunmalı parçalar neçə yarım sinfə bölünür?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

265. Bir sapın hörülmə yolu ilə bir-birinin içərisindən keçərək ilmə əmələ gətirməsi yolu ilə alınan material necə adlanır?

A) trikotaj

B) toxunmayan qumaş

C)  İplik

D)  Parça

E)  Lent

266. Alınma üsuluna görə trikotaj neçə cür olur?

A)  2

B) 1

C)  3

D) 4

E) 5

267. Eninə hörülmüş trikotajda bir ilmə cərgəsinin bütün ilmələri neçə sapdan əmələ gəlir?

A)  1

B)  2

C)  3

D) 10

E) 20

268. Üfiqi yerləşmiş ilmələr nə əmələ gətirir?

A) ilmə cərgəsi

B) İlmə çubuqlar

C) ilmə addımı

D) İlmə sütunu

E)  İlmə bağları

269. Şaqulu yerləşmiş ilmələr nə əmələ gətirir?

A)  ilmə sütunu

B)  ilmə cərgəsi

C)  İlmə çubuqlar

D)  İlmə bağları

E) ilmə addımı

270. İlmə əmələ gətirmə prosesi neçə əməliyyatdan ibarətdir?

A) 10

B) 4

C)  5

D) 8

E) 2

271. Trikotaj maşınları iynədanının quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

272. Tamamlama əməliyyatında məqsəd nədir?

A) ilməni iynənin gövdəsinə keçirmək;

B) köhnə ilməni iynənin qarmağında olan sapla birləşdirmək və ya toxundurmaq;

C) sapı iynənin qarmağı altına keçirmək;

D)  köhnə ilməni iynənin qarmağından tullamaq

E)  yeni ilməni iynəyə perpendikulyar istiqamətdə çevirmək

273. Ttikotaj masınlarında neçə cür iynədən istifadə olunur?

A) 4

B) 2

C) 3

D) 1

E) 5

274. İlmə əmələgətirmə prosesi neçə üsulla yerinə yetirilə bilər?

A) 3

B) 1

C) 2

D) 4

E) 5

275. Ttikotaj hörülmələri neçə sinfə bölünür?

A) 4

B) 2

C) 3

D) 1

E) 5

276. Eninə hörülmüş trikotajın baş hörülmələrinə hansı hörülmələr aiddir?

A) saya, lastik

B) zəncir atlas, saya

C) lastik,triko,interlok

D) şarme, triko, lastik

E) ajur, lastik, triko

277. Əriş  trikotajın baş hörülmələri hansılardır?

A) zəncir, triko,  atlas

B) saya,  triko lastik

C) atlas lastik törəmə saya

D) fley, triko, zəncir

E)  futer, sukno,şarme

278. Törəmə hörmələrə hansı hörmələr aiddir?

A) interlok törəmə, saya,sukno,şarme

B)  zəncir interlok, şarme

C)  törəmə saya, triko interlok

D)  lastik sukno,şarme

E) interlok, plyus, fiter

279. Trikotajın baş hörülmələrinə hansı hörülmələr aiddir?

A)  zəncir,triko,atlas

B)   lastik,triko, şarme

C)  saya,zəncir, interlok

D)  pike,lastik, atlas

E)  jakkard,  saya, zəncir

280.  Hansı hörülmələrə naxışlı hörmələr aiddir?

A) jakkard,örtüklü,futer

B) zəncir,interlok,ajur

C)  triko,futer, ikiastarlı trikotaj

D)  atlas,plastik,ajur

E)  interlok, ananas,şarme

281. Sukno və şarme hansı baş hörmənin törəməsindən alınır?

A) triko

B) atlas

C)  lastik

D)  zəncir

E)  saya

282. İnterlok hörülməsi hansı hörülmənin əsasında alınır?

A) lastik

B)  zəncir

C) saya

D)  atlas

E)  tiko

283. Ajur hörülməli trikotaj necə alınır?

A) ayrı-ayrı ilmələrin qonşu ilmə sütunundakı ilmələrə keçirilməsi ilə

B)  iynələrin verilən naxışa uyğun seçilərək işə salınması ilə

C)  sapın içi iynədən bir çəkilməsi ilə

D) qonşu ilmə sütunları arasında əlaqənin olmaması yolu ilə

E)  astar tərəfdə əsasın fiter sapı ilə hörülməsi yolu ilə

284. İlmə addımı  nəyə  deyilir?

A) bir ilmə cərgəsindəki iki qonşu ilmənin oxları arasındakı məsafəyə

B) iki qonşu ilmə cərgəsi arasındakı məsafəyə

C) vahid sahədəki ilmələrin sayına

D) vahid uzunluqdakı ilmə sütunlarının sayına

E) ilmədəki sapın uzunluğuna

285. İlmə addımı hansı düsturla hesablanır?

A) A=50Pü      B) B=50Pş   C) A=50Pş       D) B=50Pü       E) C=BA

286. İlmə cərgəsinin hündürlüyü hansı düsturla hesablanır?

A) B=50Pş      B) A=50Pü         C) A=50Pş        D) B=50Pü           E) C=BA

287. Trikotajın xətti modulu m hansı düsturla təyin olunur?

A) m=ld        B) E=100бü/бş     C) m=AB(ld)     D) E=100(dl−4dn2(AB)

E) E=100б/γ

288. Quruluş elementi müxtəlif üsullarla birləşdirilən bir və ya bir neçə qat toxuculuq materialından hazırlanan toxuculuq məmulatı necə adlanır?

A) toxunmayan material

B) parça

C) trikotaj

D) iplik

E) kompleks saplar

289. Birləşmə üsuluna görə toxunmayan qumaşlar neçə sinifə bölünür?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

290. Toxunmayan qumaşların  hazırlanmasının texnoloji prosesi neçə mərhələdə aparılır?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

291. Xolstun formalaşması neçə üsulla həyata keçərilə bilər?

A)  4

B) 2

C) 3

D) 1

E) 5

292. Mexaniki üsullda tifkikin yığılma istiqamətindən  asılı olaraq onda olan liflər necə vəziyyətdə ola bilər?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

293. Aerodinamık üsulda lifli xolst nə cür formalaşır?

A) hava axını ilə nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

B) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

C)  mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

D) elektriklə yüklənməklə yerləşdirmək və saxlamaqla

E)  eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaqla

294. Hidrodinamik üsulda lifli xolst necə xolst formalaşır.

A) mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə sıxılmaqla

B) hava axını ilə

C) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

D)  elektriklə yüklənməklə yerləşdirmək və saxlamaqla

E) eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaqla

295. Elektrostatik üsulda lifli xolst necə formalaşır?

A) elektriklə yüklənməklə, yerləşdirmək və saxlamaqla

B) hava axını ilə

C)  mayedə dispergirə olunmaqla və geriyə saxlamaqla

D) nəqletdirici lentin köməkliyi ilə bir darayıcı maşından digərinə yığılması ilə

E)  eyni vaxta həm hava axını ilə həmdə mayedə dispergirə olunmaql

296. Toxunmayan  qumaşlarda əsasın quruluş elementləri neçə üsulla birləşdirilir.(yapışdırılır).

A)  3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

297. Mexaniki  texnologiyası ilə birləşdirmədə neçə üsuldan istifadə olunur?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

298. Əsasın xolst, saplar sistemi, parça görünüşündə başa çatdırılması hansı üsulla  yerinə yetirilir?

A) hörmə-tikmə

B)  iynə batırma

C) keçəlləşdirmə

D) hörmə

E) karkasın tikilməsi ilə

299. Hörülən əsasın görünüşündən asılı olaraq neçə cür polotno fərqləndirilir?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

300. Hansı toxunmayan qumaşın üz tərəfində ilmə sütunları astar tərəfində isə ziqzaq şəkilli qollar yerləşir.

A) xolcttikməli

B) sap tikməli

C)  karkas tikməli

D)  flizelin

E)  proklamilin

301. Saptikməli toxunmayan qumaş neçə sistem sapdan ibarət olur?

A)  3

B)  2

C)  1

D)  4

E)  5

302. Karkas (parça) tikməli toxunmayan qumaş neçə cür ola bilər?

A)  2

B)  1

C) 3

D) 4

E) 5

303. Fiziki-kimyəvi texnologiya ilə alınan toxunmayan polotnolar neçə cür yapışdırıla bilər?

A)  2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

304. Yapışdırıcı maddə kimi neçə tip polimerlərdən istifadə olunur?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

305. İynə ilə deşilərək alınan qumaşlarda neçə formalı iynələrdən istifadə olunur?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

306. Termoplastik yapışdırıcı polimerlərə hansılar aiddir?

A) polietilen poliuretan

B) fenolformaldehidlər

C) epoksidli qətranlar

D) poliefir qətranlar

E) təbii və süni qətranlar

307. “Flizelin” proklamilin hansı toxunmayan polotnolara aiddir?

A) x iynə ilə deşilməli

B) olcttikməli

C) saptikməli

D) parçatikməli

E) yapışqanlı

308. Toxunmayan qumaşların həcmi kütləsi hansı düsturla hesablanır?

A) δ=m103LBb

B) δ=1000mLBb

C) δ=0,001Mb

D) M=m106LB

E) E=δγ

309. Toxunmayan qumaşların məsaməliliyi necə hesablanır?

A) D=(1-δγ)100

B) U=100(L-L)L

C) E=δγ100

D) δ=0,001Mb

E) E=VV100

310. Yapışqanlı toxunmayan qumaşlardan harada istifadə olunur?

A) paltolarda araqatı materialı kimi

B) çimərlik, idman geyimləri

C) geyimlərdə əsas material kimi

D) don, bluzada astarlıq material kimi

E) geyimlərdə astarlıq material kimi

311. Toxuculuq istehsalatında sapların təkrar sarınmasında məqsəd nədir?

A) sapların uclarınnın bir-birinə bağlanaraq uzunluğununun artırılması və bir babinə sarınması

B) bərabər uzunluqlu paralel yerləşmiş əriş saplarının alınması

C) sapların toxuculuq dəzgahında qırılmalarının azaldılması

D) zibil və nöqsanlardan təmizlənməsi

E) parçanın alınması

312. Əriş sarımada məqsəd nədir?

A) bərabər uzunluqlu paralel yerləşmiş əriş saplarının alınması

B) sapların uclarınnın bir-birinə bağlanaraq uzunluğununun artırılması və bir babinə sarınması

C) sapların toxuculuq dəzgahında qırılmalarının azaldılması

D) zibil və nöqsanlardan təmizlənməsi

E) parçanın alınması

313. Sapların şlixtlənməsində məqsəd nədir?

A) sapların toxuculuq dəzgahında qırılmalarının azaldılması

B) bərabər uzunluqlu paralel yerləşmiş əriş saplarının alınması

C) sapların uclarınnın bir-birinə bağlanaraq uzunluğununun artırılması və bir babinə sarınması

D) zibil və nöqsanlardan təmizlənməsi

E) parçanın alınması

314. Arğac sapının əsnəyə çəkilməsi ( verilməsi ) üsulundan asılı olaraq hansı dəzgahlar bir-birindən fərqlənirlər?

A) məkikli və məkiksiz

B) mexaniki və avtomatik

C) eksentrik xizəkli və jakkard

D) bir məkikli və çox məkikli

E) vurucu mexanizm

315. Arğac sapının dəyişməsi üsulundan asılı olaraq hansı dəzgahlardan istifadə olunur?

A) mexaniki və avtomatik

B) məkikli və məkiksiz

C) bir məkikli və çox məkikli

D) eksentrik xizəkli və jakartr

E) vurucu mexanizmi

316. Əsnəkəmələgətirmə mexanizminin növündən asılı olaraq hansı toxucu dəzgahlarından istifadə olunur?

A) eksentrik xizəkli və jakkard

B) məkikli və məkiksiz

C) mexaniki və avtomatik

D) vurucu mexanizm

E) bir məkikli və çox məkikli

317. Məkiklərin sayından asılı olaraq hansı dəzgahlardan istifadə olunur?

A) bir məkikli və çox məkikli

B) vurucu mexanizm

C) mexaniki və avtomatik

D) məkikli və məkiksiz

E) eksentrik xizəkli və jakard

318. Sadə toxunmalı parçaların istehsalı üçün hansı mexanizmdən istifadə olunur?

A) eksentrik əsnəkəmələgətirici mexanizmdən

B) xizəkli əsnəkəmələgətirici mexanizmdən

C) jakart əsnəkəmələgətirici mexanizmdən

D) remiz qaldırıcı xizəkdən

E) məkikli maşınlardan

319. Mürəkkəb toxunmaların alınması üçün nədən istifadə edilir?

A) remiz qaldırıcı xizəkdən

B) jakart əsnəkəmələgətirici mexanizmdən

C) eksentri əsnəkəmələgətirici mexanizmdən

D) məkikli maşınlardan

E) xizəkli əsnəkəmələgətirici mexanizmdən

320. Rənginə, lift tərkibinə görə arğac sapının strukturuna görə müxtəlif olan parçalar hansı maşınlarda istehsal olunur?

A) məkikli dəzgahlarda

B) məkiksiz dəzgahlarda

C) jakkard maşınlarında

D) bir məkikli maşınlarda

E) eksentrik mexanizmli maşınlarada

321. İri naxışlı mürəkkəb toxunmalı parçalar hansı maşınlarda istehsal olunur?

A) jakkarad maşınlarında

B) məkiksiz dəzgahlarda

C) eksentrik mexanizmli maşınlarada

D) bir məkikli maşınlarda

E) çox məkikli maşınlarda

322. Sadə parça məmulatı toxucu dəzgahında necə yaranır?

A) əriş və arğac saplarının müəyyən qanunauyğunluqla toxunmasından

B) iki sistem parçaların hörülməsindən

C) bir çox sapların qarşılıqlı toxunmasından

D) liflərin və sapların qarşılıqlı təsirindən

E) sapların eninə hörülməsindən

323. Əriş saplarında maksimum gərilmə parçanın toxunmasından nə vaxt yaranır?

A) arğas sapı parça başlanğıcına vurularkən

B) əriş sapları oxlovdan keçərkən

C) əriş sapları lamel gözlüyündən keçərkən

D) əsnək əmələ gələrkən

E) əriş sapları remizin qalev gözlüyündən keçərkən

324. Əriş sapının toxuculuğa hazırlanmasının texnoloji proseslərinin ardıcıllığı əsasən nədən asılıdır?

A) daxil olan əriş qabının formasından

B) sapın sıxlığından

C) sapın uzunluğundan

D) sapın lif tərkibindən

E) sapdaki liflərin uzunluğundan

325. Toxuci dəzgahının neçə əsas mexanizmi var?

A)  5

B)  4

C)  2

D)   3

E)  6

326.  Arğac sapını parça başlığına hansı mexanizm vurur?

A) batan mexanizmi

B)  əriş tormozu

C)  əsnək əmələ gətirən mexanizmi

D) lamel mexanizmi

E)  parça tənzimləyicisi

327.  Şlixtlənmiş əriş sapının elastikliyini yaxşılaşdırmaq məqsədilə nədən istifadə olunur?

A) yağlardan

B)  qələvidən

C)  turşudan

D)  sabundan

E) antistatik maddədən

328.  Məkikli avtomat toxucu dəzgahından arğac sapı əsnəyə nə vasitəsilə qoyulur?

A) məkiklə

B) xüsusi arğac tutucuları ilə

C)  pnevmatik üsulla

D)  hidravlik üsulla

E)  rapirlə

329.  Toxucu dəzgahında parçanın yaranması üçün əriş sapları hansı mexanizmlərdən ardıcıl keçməlidir?

A) navoydan açılan əriş sapları oxlovdan, lamel gözlüyündən, remuzin qalev gözlüyündən və daraq dişlərindən

B) navoydan açılan əriş saplırı lameldən remizdən və daraq dişlərindən

C) əriş sapları remizin qalev gözlüyündən və daraq dişlərindən

D) əriş sapları lameldən və daraq dişlərindən

330. Parçanın yaranması prosesində əriş sapları hansı qüvvələrin təsirinə məruz qalır?

A) sürtünmə dəfələrlə dartılma, deformasiya olunma

B) əyilmə,sürtünmə,dartılma

C) sıxılma dəfələrlə dartılma

D) dartılma,sıxılma

E) sürtünmə,dartılma

331. Xammal anbarına babində daxil olan əriş sapı ilk dəfə hansı texnoloji prosesdən keçməlidir?

A) təkrar sarıma

B) şlixtləmə

C) əriş sarıma

D) sap keçirmə

E) emulisiya olunma

332. Yun ipliyinin təkrar sarınmasında hansı təkrar sarıma maşından istifadə olununr?

A) M-150-2

B) PBK-150-2Z

C) BP-300-0

D) BPİ-1

E) VK-150-3

333. Əriş saplarının şlixtlənməsində hazırlanan şlixtin əsas komponenti nədir?

A) yapışqanlı material

B) sabun

C) su

D) soda

E) qələvi

334. Lifli materialların tərkibinə görə parçalar neçə qrupa bölünür?

A)  4

B)  6

C) 3

D) 5

E) 2

335. Toxucu dəzgahından çıxan parça necə adlanır?

A) xam

B) saya

C) xovlu

D) ağardılmış

E) hazır

336. Sapın xətti sıxlığı hansı vahidlə ölçülür?

A) tekslə

B) km-lə

C) m-lə

D) mm-lə

E) nömrə ilə

337. Sapın xətti sıxlığı hansı ifadə ilə hesablanır?

A) Τ=1000L

B) Τ=m⋅100L

C) Τ=L⋅1000L

D)Τ=n⋅100100−L

E) Τ=h⋅100100−U

338. Raport nəyə deyilir?

A) hörülmədə bitmiş naxışa və naxışın təkrarlanan hissəsinə

B) bitməmiş naxışa

C) müxtəlif hörülmələrə

D) ornamentlərə

E) əriş və arğac saplarının kəsişdiyi sahədə

339. Hansı toxunuşlu parça ən kiçik raporta malikdir?

A) polotno

B) sarja

C) atlas

D) satin

E reps

340. Sapın çəkilməsi əməliyyatı nəyə görə aparılır?

A) yeni ilmənin əmələ gəlməsi üçün

B) ilnənin qarmağı altında yerləşmiş sap ilə köhnə ilmənin birləşməsi üçün

C) iynənin qarmağının qapanması üçün

D) yeni ilmənin formalaşması üçün

E) köhnə ilmənin iynənin qarmağından tullanması üçün

341. Alta keçirmə əməliyyatı nədən ibarətdir?

A) iynənin gövdəsindəki sapın iynənin qarmağı altına keçirməkdən

B) köhnə ilmənin iynənin qapanmış qarmağı üzərinə keçirməkdən

C) iynənin qarmağı altındakı sapı əyməkdən

D) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

E) köhnə ilməni iynənin qarmağı üzərindən tullamaqdan

342. Birləşmə əməliyyatında məqsəd nədir?

A) köhnə ilmə ilə yeni çəkilmiş sapın birləşməsi

B) köhnə ilmənin iynənin qapanmış qarmağı üzərinə keçirməkdən

C) iynənin qarmağı altındakı sapı əyməkdən

D) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

E) köhnə ilməni iynənin qarmağı üzərindən tullamaqdan

343. Əymə əməliyyatında məqsəd nədir?

A) iynənin qarmağı altında yerləşmiş sapın əyilməsi

B) köhnə ilmə ilə yeni çəkilmiş sapın birləşməsi

C) köhnə ilmənin iynənin qapanmış qarmağı üzərinə keçirməkdən

D) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

E) köhnə ilməni iynənin qarmağı üzərindən tullamaqdan

344. Üstəçıxarma əməliyyatının mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) köhnə ilmənin iynənin qarmağı üzərinə keçirməkdən

B) iynənin gövdəsindəki sapın iynənin qarmaqlı altına keçirməkdən

C) iynənin qarmağı altındakı sapı əyməkdən

D) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

E) köhnə ilməni iynənin qarmağı üzərindən tullamaqdan

345. Qarmaqlı iynələrdə presləmə əməliyyatı nəyin vasitəsi ilə yerinə yetirilir?

A) presin

B) platinin

C) sapvericinin

D) dekkerin

E) darağın

346. Tamamlama əməliyyatından sonra hansı ilmə əmələgətirmə əməliyyatı yerinə yetirilir?

A) sapın çəkilməsi

B) əymə

C) alta keçirmə

D) birləşmə

E) formalaşma

347. Presləmə əməliyyatı hansı əməliyyatlardan əvvəl yerinə yetirilir?

A) üstə çıxarma

B) birləşmə

C) əymə

D) alta keçirmə

E) tamamlama

348. Dartma əməliyyatı hansı əməliyyatlardan sonra yerinə yetirilir?

A) formalaşma

B) tullama

C) əymə

D) tamamlama

E) sapın çəkilməsi

349. Üstəçıxarma əməliyyatı hansı əməliyyatlardan əvvəl yerinə yetirilir?

A) birləşmə

B) əymə

C) presləmə

D) alta keçirmə

E) tamamlama

350. Formalaşma əməliyyatında məqsəd nədir?

A) altında yerləşmiş sapdan yeni ilmənin formalaşması

B) köhnə ilmə ilə iynənin qarmağı altında olan sapın birləşməsi

C) köhnə ilmənin iynənin qarmağı altından gövdəsinə keçirmək iynənin qarmağı

D) iynənin qarmağını qapamaq

E) iynənin qarmağı altında yerləşmiş sapın əyilməsi

351. Sarja toxunmasının əriş və arğac raportunda sapların sayı neçə sapdan az olmamalıdır?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

352. Hansı toxunmalı parçaların üz tərəfi arğac saplarından əmələ gəlir?

A) satin

B) atlas

C) sarja

D) polotno

E) bez

353. Atlas və sarja toxunmalarının raportu neçədən az olmamalıdır?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

354. Parça neçə sistem qarşılıqlı toxunmasından alınır?

A)  2

B) 3

C) 1

D) 4

E) bir neçə

355. Presləmə əməliyyatında məqsəd nədir?

A) iy iynənin qarmağını qapamaq

B) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

C) köhnə ilmə iynənin qarmağından sürüşdürülərək tullanır

D) nənin qarmağı altındakı sapı əyməkdən

E) yeni ilmə cərgəsini dartmaq

356. Tullanma əməliyyatında məqsəd nədir?

A) iynənin qarmağı altındakı sapı əyməkdən  
B) yeni ilmə cərgəsi  dartılır

C) iynənin gövdəsindəki sapın iynənin qarmağı altına keçirməkdən

D) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

E) köhnə ilmə iynənin qarmağından sürüşdürülərək tullanır

357. Dartma əməliyyatında məqsəd nədir?

A) yeni ilmə cərgəsini dartmaq

B) iynənin gövdəsindəki sapın iynənin qarmaqlı altına keçirməkdən

C) köhnə ilmənin iynənin qapanmış qarmağı üzərinə keçirməkdən

D) iynənin qarmağı altındakı sapı əyməkdən

E) yeni ilmənin köhnə ilmənin içərisindən dartıb formalaşdırmaqdan

358. Trikotajın üfüqi sıxlığı hansı düstur ilə təyin olunur?

A) Ρü=50Α    B) Ρü=50Β      C) Ρü=Α50      D) Ρü=Β50         E) Ρü=ΑΒ

359. Trikotajın şaquli sıxlığı hansı düstur ilə təyin olunbur?

A) Ρü=50Β    B) Ρü=Α50     C) Ρü=Β50      D) Ρü=ΑΒ      =E) Ρü=50Α Ρü=50Β

360. Fanq və yarım fanq hansı naxışlı trikotaj hörülməsinə aiddir?

A) pres

B) jakkard

C) ajur

D) plyuş

E) örtüklü

361. Termoreaktiv birləşdirici maddələrə hansılar aiddir?

A) təbii və sintetik qətranlar

B) fenolformaldehidlər

C) epoksidli qətranlar

D) poliefir qətranlar

E) polietilen poliurefan,polinropilen

362. Kauçuk əsaslı birləşdirci maddələrə hansılar aiddir?

A) sintetik kauçuk və termoreaktiv birləşdirici maddələr

B) fenolformaldehidlər

C) enoksidlə qətranlar

D) poliefir qətranlar

E) polietilen poliurefan,polinropilen

363. Xolsttikməli toxunmayan polotnolar hansı maşınlarda alınır?

A) malivat

B) malimo

C) malipol

D) şusspol

D) voltrks

364. Saptikməli toxunmayan polotnolar aşağıda göstərilən hansı maşında alınır?

malimo

A) malipol

B) malivatt

C) malimo

D) şusspol

E) volteks

365. Karkas tikməli toxunmayan polotno hansı maşında alınır?

A) malipol, Volteks

B) malimo

C) malipol

D) şusspol

E) araxne

366. Lastik saya, zəncir,triko hansı trikotaj hörülmələrinə aiddir?

A) baş

B) törəmə

C) naxışlı

D) kombinəedilmiş

E) kombinə edilməmiş

367.  Ρü=50A   düsturunda A- nəyi göstərir ?

A) ilmə addımını

B) ilmə cərgəsinin hündürlüyünü

C) trikotajın üfügi sıxlığını

D) trikotajın şaquli sıxlığını

E) sıxlıqlar əmsalını

368. ΡŞ=50A   düsturunda B-nəyi göstərir?

A) trikotajın şaquli sıxlığını

B) ilmə cərgəsinin hündürlüyünü

C) trikotajın üfügi sıxlığını

D) ilmə addımını

E) sıxlıqlar əmsalını

369. İnterlok, sukno, şarme hansı trikotaj hörülmələrinə aiddir?

A) törəmə

B) baş

C) naxışlı

D) kombinə edilmiş

E) birqatlı baş hörmələrə

370. Pres, örtüklü, jakkard hansı trikotaj hörmələrinə aiddir?

A) naxışlı

B) baş

C) naxışlı

D) kombinə edilmiş

E) ikiqatlı baş hörülmələri

371. İkiqat pike, pres-jakkard hörülmələri hansı trikotaj hörülmələrinə aiddir?

A) kombinə edilmiş

B) baş

C) naxışlı

D) törəmə

E) birqatlı baş hörülmələr

372. Trikotajın sıxlıqlar əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A) C=ΒΑ

B) C=ΑΒ

C) C=Β⋅Α

D) C=Α+Β

E)C=Β−Α

373. Trikotaj məmulatları təyinatına görə neçə cür olur?

A) 3

B) 4

C) 3

D) 6

E) 2

374. Üst trikotaj məmulatları istehsal üsulundan asılı olaraq neçə növ olur?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 2

E)1

375. Eninə horülən trikotaj necə alınır?

A) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr eyni sapdan alınır

B) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

C) 2 sapdan alınır

D) 3 sapdan alınlr

E) 10 sapdan  alınır

376. Ərişlə  hörülən trikotaj necə alınır?

A) ilmə cərgəni təşkil  edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

B) ilmə cərgəni təşkil  edən ilmələr eyni sapdan alınır

C) 2 sapdan alınır

D) 3 sapdan alınlr

E) 10 sapdan  alınır

377. Sadə parçalara hansılar aiddir?

A) polotno, sarja, atlas

B) sınıq sarja gücləndirilmiş satin, krep

C) krep

D) jakkarda

E) roqojka

378. Toxunmayan materialların alınmasında istifadə olunan xolstlarda liflər neçə

növ yerləşirlər?

A) 4

B) 2

C) 3

D) 5

E) 10

379. Toxunmayan materialların alınmasında istifadə olunan xolstlarda liflərin

yerləşməsi hansılardır?

A) paralel,

B) kəsişən,

C) xaotik,

D) kombinə

E) kəsişən xaofik

380. Trikotaj məmulatları əsas neçə növ üzrə qruplaşır?

A) 5

B) 2

C) 1

D) 10

E) 6

381. Trikotaj məmulatlarının əsas növləri hansı qruplarda birləşir?

A) corab, alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

B) corab, alt və üst trikotaj, əlcək

C) corab, alt və üst trikotaj

D) əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

E) alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

382. Parçadan hansı tikiş məmulatları alınır?

A) uşaqlar, böyüklər, qadın və kişilər üçün üst geyimlər

B) qadın və kişilər üçün alt geyimlər

C) uşaqlar, böyüklər, qadın və kişilər üçün corab məmulatları

D) uşaqlar və böyüklər üçün geyim və əlcək

E) böyüklər üçün geyim və əlcək

383. Trikotaj maşınlarının sinfi hansı düstürla heablanır?

A) K=LTi.y

B) K=Ti.yL

C) K= T-L

D) K=L+Ti

E) K=L-T

384. Dairəvi corab və dairəvi hörücü maşınlarda iynədanın vahid uzunluğu ingilis  düyümü ilə neçə mm-ə bərabərdir?

A)  25,4 mm

B) 38,1 mm

C) 47,2 mm

D) 27,78 mm

E)  51,07 mm

385. Trikotaj məmulatları neçə üsulla istehsal olunur?

A) biçmə, nizamlı, yarımnizamlı

B) nizamlı, yarımnizamlı

C) nizamlı

D) yarımnizamlı

E) biçmə və yarımnizamlı

386. Hansı maşın trikotaj maşınlarına aiddir?

A) MT,KT, koton multi komet, KLK

B) STB, MT

C) Ə-4-1, ÇMD, vaned

D)  LXD-300, APK-250-3 MSN-2

E) PVK,SN-3,kovo, ODZİ, LS-235

387. Hansı əriş sarıma üslliarı vardır?

A) partiyalı, lentli, seksiyalı

B ) partiyalı, lentli;

C) Lentli və seksiyalı

D) Partiyalı və qarışıq;

E)Seksiyalı ,partiyalı və qarışıq;

388.Əriş sarıma maşınları hansılardır?

A) S-140, SB-180

B) MT-150

C) STB-2-250

D) AT-100-5M

E) AT-2-120

389.Sapkeçirmə neçə yolla aparılır?

A) əl ilə, mexaniki və yarımmexaniki

B) əl ilə, mexaniki

C) mexaniki və yarımmexaniki

D) əl və yarımmexaniki

E) mexaniki

390.Sapkeçirmənin formaları hansılardır?

A) cərgəli səpələnmiş və əksinə

B) cərgəli

C) səpələnmiş

D) əksinə

E) cərgəli səpələnmiş

391.Əsnək neçə cür olur?

A) tam yarımçıq

B) tam, natamam

C) yarımçıq

D) tam

E) natamam

392.Tam və natamam əsnək neçə cür olur?

A)  3

B)  2

C)  5

D)  1

E)  4

393.Baş valın hər bir dövründə bütün əriş saplarının orta vəziyyətə gəldiyi əsnək necə adlanır?

A) bağlı

B)açıq

C)yarımaçıq

D)yarımbağlı

E) açıq və yarımaçıq

394. Baş valın hər bir dövründə müəyyən sayda əriş saplarının orta vəziyyətə gəldiyi əsnək necə adlanır?

A) açıq

B) bağlı

C) yarımaçıq

D) yarımbağlı

E) açıq və yarımaçıq

395.Təkrar sarıma prosesində saplar hansı formada sarınır?

A) paralel və xaçvari

B) paralel

C) çarpaz

D) xaçvari

E) qarışıq

396.Əriş saplarının ardıcıl iki hissəyə bölünməsi ilə remizlərin şaquli istiqamətdə yerdəyişməsi nəticəsində iki qonşu sap arasında əmələ gələn boşluq nə adlanır?

A) əsnək

B)parça başlığı

C) lamel gözlüyü

D) remiz gözlüyü

E)darağın dişləri

397.Arğac saplarının əriş saplarının eni boyunca hərəkəti nəyin vasitəsi ilə aparılır?

A) məkik

B)batan

C)daraq dişləri

D) remiz

E) lamel

398. Arğac saplarının əriş saplarının uzunu boyunca hərəkəti nəyin vasitəsi ilə aparılır?

A) batan

B) məkik

C) daraq dişləri

D) remiz

E) lamel

399.Parça başlığından lamellərə qədər olan məsafə nə adlanır?

A) əsnəyin uzunluğu

B) əsnəyin eni

C) əsnəyin dərinliyi

D) əsnəyin arxa hissəsinin çıxışı

E) əsnəyin hündürlüyü

400. Sadə parçalara hansılar aiddir?

A) qumaş, sarja, atlas

B) qırıq sarja ,gücləndirilmiş satin, krep

C) krep

D) jakard

E) roqojka

401. Eninə hörülmüş birqat trikotaja hansı hörməli trikotaj aiddir.

A) saya

B) zəncir

C) lastik

D) pike

E) iki astar

402. Sarja toxunmasının törəməsinə hansı toxunmalar aiddir?

A) gücləndirilmiş mürəkkəb və sınıq sarja

B) reps sınıq sarja

C) gücləndirilmiş sarja və xovlu

D) polotno, atlas sarja

E) mürəkkəb sarja, reps

403. Birqat trikotajın neçə tərəfi olur?

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) fərqlənmir

404. Trikotaj maşınlarında neçə cür platinlərdən istifadə olunur?

A) 4

B) 2

C) 1

D) 5

E) 3

405. Hansı hörmə ikiqat baş eninə hörülmüş trikotaja aiddir?

A) lastik, iki astar

B) saya

C) lastik və zəncir

D) triko və iki astar

E) interlok və saya

406. Uzadılmış ilmə bağları olan hörməyə hansı hörmə aiddir?

A) plyuş

B) örtük

C) puter

D) file

E) ajur

407. Jakkard hörməli trikotaj neçə cür olur?

A) nizamlı

B) nizamlı, tam və natamam

C) natamam nizamsız

D)  nizamlı, nizamsız tam və natamam

E) nizamlı natamam sadə və mürəkkəb

408. Hansı maşın bir iynədanlı maşınlara aiddir?

A) MT, KT

B) yastı fanq və MT

C) KLK, KT

D) ODZİ Multikolar

E) nizamlı

409. Hörmə üsulu ilə ilmə əmələ gətirmədə presləmə əməliyyatı nəyin vasitəsilə aparılır?

A) iynənin dili ilə

B) preslə

C) platinlə

D) iynənin qarmağı ilə

E) disklə

410. Hansı hörülmə kənarlardan bükülür?

A) saya

B) lastik

C) ikiastar

D) triko

E) atlas

411.  Əriş saplarının toxuculuğa hazırlanmasında təkrar sarınmadan sonra hansı

əməliyyat aparılır?

A) əriş sarıma

B) şlixtləmə

C) təkrar sarıma

D) sapkeçirmə

E) ucdüyünləmə

412.   Əriş  trikotajın baş hörmələri hansılardır?

A) zəncir, triko,  atlas

B) saya,  triko, lastik

C) atlas, lastik, törəmə saya

D)  fley, triko, zəncir

E)  futer, sukno,şarme

413.   Hansı hörmələr naxışlı hörmələrə aiddir?

A) file, örtüklü, plyuş

B)  zəncir, interlok, şarme

C)  törəmə saya, triko, interlok

D) lastik. sukno,şarme

E)  interlok, plyus, fiter

414. Corab məmulatları hansılardır?

A) qadınlar üçün corab, yarım corab , corab-reytuz, qadın və uşaq qısa

corabları, kişi  qısa corabları

B) qadınlar üçün  yarım corab , corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi

qısa corabları

C) qadınlar üçün corab, yarım corab , qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa

corabları

D) qadınlar üçün corab,  corab-reytuz, qadın və uşaq qısa corabları, kişi qısa

corabları

E) qadınlar üçün corab, yarım corab , corab-reytuz,  kişi qısa corabları

415. Qadın corabının hissələri hansılardır?

A) boğaz, baldır, boyun, pəncə, burun

B)  baldır, boyun, pəncə, burun
  C) boğaz, boyun, pəncə, burun

D) boğaz, baldır, boyun,  burun

E) boğaz, baldır,  pəncə, burun

416. Qadın corab-reytuzu hissələrinin sayı neçədir?

A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

E) 10

417. Hansı hörülmə kənarlardan bükülür?

A) saya

B) lastik

C) ikiastar

D) triko

E) atlas

418. Trikotajın əsas quruluş elementi nədən ibarətdir?

A)  ilmə

B)  saplar

C)  çubuqlar

D)  qövslər

E)  ilmə bağları

419. İkiqat trikotajın üz və astar tərəfləri necə olur?

A)  fərqlənmir

B)  fərqlənir

C)  üz tərəfi naxışlı olur

D)  astar tərəfi naxışlı olur

E)  astar tərəfində ilmə qövsləri görünür

420. Tam hörülmüş ədədi məmulatlara hansılar aiddir?

A)  corab və əlcək məmulatları

B)  qumaşlar

C)  kuponlar

D)  qumaşlar və corab məmulatları

E)  kuponlar və qumaşlar

421. Kimyəvi texnologiya hansı istehsalat  sahələrində aparılır?

A)  boyaq-bəzək istehsalatı

B)  trikotaj istehsalatı

C)  toxuculuq istehsalatı

D)  əyricilik istehsalatı

E)  toxunmayan materialların istehsalı

422. Tekstil sənayesində hansı proseslərdən istifadə olunur?

A)  istehsal və texnoloji

B)  istehsal və təşkilati

C)  istehsal

D)  texnoloji

E)  texniki

423. Texnoloji proses neçə cür olur?

A)  fasiləsiz və qapalı

B)  fasiləli və qeyri qapalı

C)  fasiləli və fasiləsiz

D)  qapalı və qeyri qapalı

E)  fasiləli və qapalı

424. Parçanın uzunu istiqamətində gedən saplar nə adlanır?

A)  əriş

B)  arğac

B)  fasonlu

D)  teksturə

E)  burulmuş

425. Parçanın eninə gedən saplar nə adlanır?

A)  arğac

B)  əriş

B)  fasonlu

D)  teksturə

E)  burulmuş

426. Arğac sapı hansı hazırlıq proseslərindən keçir?

A)  təkrar sarıma, emulsiyalaşdırma və ya nəmləndirmə

B)  təkrar sarıma və şlixtləmə

C)  əriş sarıma

D)  sapkeçirmə

E)  ucdüyünləmə

427. Əriş valikinə sapların ancaq bir hissəsinin sarındığı əriş sarıma usulu hansı

üsuldur?

A) partiyalı

B) lentli

C) bölməl

D) partiyalı, lentli

E) lentli bölməli

428. Əriş valikinə sapların ancaq bir hissəsinin sarındığı əriş sarıma usulu hansı üsuldur?

A) partiyalı

B) lentli

C) bölməli

D) partiyalı, lentli

E) lentli bölməli

429. Hansı əriş sarıma üsulunda saplar əvvəlcə ayrı-ayrı hissələrlə ardıcıl olaraq əriş barabanına sarınır?

A)  lentli

B)  partiyalı

C)  bölməli

D)  partiyalı, lentli

E)  lentli bölməli

430. Hansı əriş sapının üsulunda əvvəlcə saplar bərabər sıxlıqda ensiz əriş valikinə sarınır?

A)  bölməli

B)  lentli

C)  partiyalı

D)  partiyalı, lentli

E)  lentli bölməli

431. Hansı maşın barabanlı şlixtləyici maşına aiddir?

A)  ŞB-140

B)  C-140

C)  M-150

D)  APK-3

E)  KT

432. Hansı maşın kameralı şlixtləyici maşına aiddir?

A) ŞK-140, ŞK-185

B) ŞB-140

C) M-150

D) C-140

E) MS

433. Qalın və yumşaq kətan ipliyi hansı əyilmə üsulunda alınır?

A) quru

B) nəm

C) yarınəm

D) yarıquru

E) orta nəm

434. Vahid məsafədə yerləşən ilmə cərgələrinin sayı nəyi göstərir?

A) şaquli sıxlıq

B) üfiqi sıxlıq

C) natamam fanq

D) tam fanq

E) natamam fanq

435. Vahid məsafə neçə mm götürülür?

A)  50

B)  70

C)  60

D)  80

E)  40

436. Vahid məsafə standarta  görə neçə mm qəbul edilir?

A)  50

B)  60

C) 80

D) 100

E) 120

437. Kombinə edilmiş toxunmalara hansı parça toxunmalara aiddir?

A)  zolaqlı, krep, fafli

B)  reps

C)  polotno

D)  çoxqatlı

E)  xovlu

438. Mürəkkəb toxunmalara hansı parça toxunmaları aiddir?

A) xovlu, ilməli, ajur

B) polotno, atlas

C) satin, krep

D) ajur, sarja

E) atlas, xovlu

439. Hansı parça ipək toxucu istehsalatında alınan xovlu parçalara aiddir?

A)  məxmər, plyuş

B)  velvet, ajur

C)  drap, velyur

D)  satin, drap

E)  pluş, velvet

440. Hansı parça pambıq toxuc istehsalatında alınan xovlu parçalara aiddir?

A)  velvet

B)  məxmər

C)  plyuş

D)  drap

E)  velyur

441.. Hansı maşın məkiksiz  toxucu dəzgahına aiddir?

A)  STV

B)  AT-100

C)  ATPR

D)  A-120

E)  jakkard

442. Hansı maşın məkikli toxucu dəzgahına aiddir?

A) AT-100, AT-120

B) STV

C) ATPR

D) MS

E) KT

443. Hansı maşın pnevmorapirli toxucu dəzgahına aiddir?

A) ATPR

B) AT-100

C) STV

D) MS

E) KT

444. İlmə əmələgətirmə hansı üsullarla həyata keçirilir?

A) trikotaj, hörmə, trikotaj-hörmə

B) trikotaj

C) hörmə

D) trikotaj-hörmə

E) hörmə, trikotaj-hörmə

445. Trikotaj hansı yolla alınır?

A) hörmə

B) toxunma

C) ayilmə

D) burulma

E) yapışdırılma

446. Trikotaj maşınları neçə inədamlı olur?

A) 1 və 2

B) 1 və 3

C) 2 və 3

D) 1

E) 2

447. İnədanlılar hansı formada olur?

A) yastı və dairəvi

B) yastı

C) dairəvi

D) oval

E) kvadrat

448. Eninə hörülən trikotajda ilmələr hansı formada ola bilir?

A) açıq və qapalı iki tərəfli birləşməli

B) açıq

C) qapalı

D) yarıaçıq

E) yarıqapalı

449. Əriş hörülən trikotajda ilmələr hansı formada olur?

A)  açıq və qapalı müxtəlif istiqamətli birləşməli

B)  açıq

C)  qapalı

D)  yarıaçıq

E)  yarıqapalı

450. Təsnifatına görə trikotaj hörmələri neçə qrupa bölünür?

A)  baş, törəmə, naxışlı və birləşik

B)  baş və törəmə

C)  törəmə və naxışlı

D)  naxışlı və birləşik

E)  baş və naxışlı

451. Hansı hörməli trikotaj eyni formalı və ölçülü ilmələrdən ibərət olur?

A) baş

B) törəmə

C) naxışlı

D) birləşik

E) baş və naxışlı

452. Hansı hörməli trikotaj bir neçə eyni baş hörmə əsasında alınır?

A) törəmə

B) baş

C) naxışlı

D) birləşik

E) baş və naxışlı

453. Hansı hörməli trikotaj baş və törəmə əsasında ona əlavə elementlər əlavə

etməklə alınır?

A) naxışlı

B) baş

C) törəmə

D) birləşik

E) baş və törəmə

454. Birləşik hörmələr hansı hörmələrin əsasında alınır?

A) baş, törəmə, naxışlı

B) baş

C) törəmə

D) naxışlı

E) baş və törəmə

455. Üz ilmələrdən ibarət ilmə sütunları, astar ilmələrində ibarət olan sütunları bir-birini müəyyən ardıcıllıqla əvəz olunması ilə alınan hörmə hansı hörmədir?

A) lastik

B) saya

C) triko

D) zəncir

E) iki astar

456. Üz ilmələrdən ibarət olan ilmə cərgələrinin astat ilmələrdən ibarət olan ilmə cərgələrinin əvəz edilməsi ilə alınanı trikotaj hansı hörməli trikotajdır?

A) iki astar

B) saya

C) triko

D) zəncir

E) lastik

457. Lastik hörməsi hansı istiqamətdə daha çox dartılır?

A) eni

B) uzunu

C) dioqanalı

D) hər iki istiqamətdə

E) hər üç istiqamətdə

458. Hansı hörməli trikotaj həmdə ikiüzlu trikotaj adlanır?

A) lastik

B) saya

C) törəmə saya

D) ajur

E) örtüklü

459. Bir sapın ardıcıl olaraq bir ilmə cərgəsində eyni iynədə ilmə əmələgətirilməsi ilə alınan trikotaj hansı hörməli trikojdır?

A) zəncir

B) saya

C) triko

D) lastik

E) atlas

460. Hansı hörməli trikotajda bir sap iki qonşu iynədə ilmə əmələ gətirir?

A) triko

B) zəncir

C) saya

D) lastik

E) atlas

461. Hansı hörmədə bir sap əvvəlcə bir istiqamətdə bir neçə iynədə ilmə  əmələgətirdikdən sonra əks istiqamətdə ilmə əmələ gətirir?

A) atlas

B) zəncir

C) saya

D) lastik

E) triko

462. Saya hörməli trikotajın ilmə addımı neçəyə bərabərdir?

A) 3,5 F

B) 4 F

C) 2F

D) 5F

E) 1F

463. Törəmə sayanın ilmə addımı neçəyə bərabərdir?

A) 3,5 F

B) 4 F

C) 2F

D) 5F

E) 1F

464. Bir cərgə interlok hörməsi almaq üçün neçə ilmə əmələ gətirmə sistemi lazımdır?

A)  2

B)  1

C)  3

D)  4

E)  5

465. Trikotaj üsulu ilə əmələgətirmə əməliyyatlarının ardıcıllığı necədir?

A) tamamlama, sapın çəkilməsi, əymə, alta keçirmə, presləmə, üstə çıxarma,

birləşmə, tullama, formalaşma, dartma

B) tamamlama, sapın çəkilməsi, alta keçirmə, presləmə, üstə çıxarma, birləşmə,

əymə tullama, formalaşma, dartma

C) sapın çəkilməsi, tamamlama, əymə

D) çəkmə, sapaltına tamamlama, presləmə

E) əyilmə tamamlama, sapın çəkilməsi

466. Hörmə üsulu ilə ilmə əmələgətirmə əməliyyatlarının ardıcıllığı necədir?

A) tamamlama, sapın çəkilməsi, alta keçirmə, presləmə, üstə çıxarma, birləşmə,

əymə tullama, formalaşma, dartma

B) tamamlama, sapın çəkilməsi, əymə, alta keçirmə, presləmə, üstə çıxarma, birləşmə, tullama, formalaşma, dartma

C) sapın çəkilməsi, tamamlama, əymə

D) çəkmə, sapaltına tamamlama, presləmə

E) əyilmə tamamlama, sapın çəkilməsi

467.Əriş trikotajın törəmələri hansı hörmələrdir?

A) sukno, şarme

B) interlok

C) törəmə saya

D) zəncir

E) atlas

468. Lastikin törəməsi hansı hörmədir?

A) interlok

B) lastik və saya

C) lastik və atlas

D) ikiastar və triko

E) lastik və törəmə saya

469. Hansı məmulatlar üst trikotaj məmulatlarına aiddir?

A) jaket, cemper

B) fufayka, don

C) moyka, poluver

D) corab, kombinasiya

E) əlcək, kolqotka

470. Pike hansı hörmələrin kombinə edilməsindən alınır?

A) lastik və törəmə saya

B) lastik və saya

C) lastik və atlas

D) interlok və saya

E) ikiastar və triko

471. Hansı məmulatlarına alt trikotaj məmulatlarına aiddir?

A) mayka fufayka

B) jaket, cemper

C) don, mayka

D) corab, kombinasiya

E) əlcək, kolqotka

472. Corab məmulatlarına hansı məmularlar aiddir?

A) reytuz, kolqotka

B) yarımcorab, mayka

C) jaket, qısa corab

D) cemper, reytuz

E) Şlem, kolqotka

473. Bütün ilmələrinin üzərində bir natamam ilməsi olan pres hörməli trikotaj nə adlanır?

A) fanq

B) yarımfanq

C) natamam fanq

D) tam fanq

E) nizamlı fanq

474. Hər ikinci ilmə sütununda bir natamam ilməsi olan pres hörməsi nə adlanır?

A) yarım fanq

B) fanq

C) natamam fanq

D) tam fanq

E) nizamlı fanq

475. Vahid məsafədə yerləşən ilmə sütunlarının sayı nəyi göstərir?

A) üfiqi sıxlıq

B) şaquli sıxlıq

C) natamam fanq

D) tam fanq

E) natamam fanq

476. Corabın daban və burun hissəsi hörülərkən iynədan hansı hərəkətə keçir?

A) reversiv, yarım dairəvi

B) dairəvi

C) irəli-geri

D) düz xətli

E) reversiv və dairəvi

477. Hansı maşın iki iynədanlı dairəvi hörücü maşına aiddir?

A) ODZİ

B) MS

C) KT

D) RVK

E) koton

478. Corabın baldır, ləpir hissələri hörülərkən maşın hansı hərəkətə keçirilir?

A) dairəvi

B) yarımdairəvi

C) irəli-geri

D) düz xətli

E) dairəvi və yarımdairəvi

479. Səthi və dairəvi maşınlarda hansı iynələrdən istifadə edilir?

A) iki başlı dilli

B) dilli

C) qarmaqlı

D) pazlı

E) növlü

480. Jakkard maşınlarda hansı toxunmalı parçalar istehsal olunur?

A) irinaxışlı

B) sadə

C) xırda naxışlı

D) mürəkkəb

E) hörmə

481. Təyinatına görə parçalar neçə cür olur?

A) məişət, texniki və xüsusi

B) məişət və xüsusi

C) məişət

D) xüsusi

E) texniki

482. Yeinə yetirmə üsuluna görə ilmə əmələ gətirmə əməliyyatı neçə cür olur?

A) eynivaxtlı və ardıcıl

B)  müxtəlif vaxtlı

C) birbaşa

D) eynibaxtlı

E) ardıcil

483. Pres iynələrə necə təsir göstərə bilir?

A) ümumi, qrup və fərdi

B) ümumi və fərdi

C) qrup

D) fərdi

E) ümumi

484. Pres hansı formalarda hazırlanır?

A) lövhə, disk prizma və daha mürəkkəb formalarda

B) lövhə

C) disk

D) prizma

E) mürəkkəb formalarda

485. Sapvericilər neçə cür olur?

A) hərəkətli, hərəkətsiz, fərdi və qrup

B) hərəkətli

C) hərəkətsiz

D) fərdi

E) qrup

486. Hərəkətsiz sapvericilər hansı maşınlarda olur?

A) dairəvi corab, dairəvi trikotaj maşınlarında

B) yastı fanq

C) koton

D) yastı əriş

E) dairəvi əriş

487. Fərdi hərəkətli sapvericilər hansı maşınlarda olur?

A) koton, yastı fanq

B) dairəvi trikotaj

C) dairəvi corab

D) yastı ərişhörən

E) dairəvi ərişhörən

488. Qrup hərəkətli sapvericilər hansı maşınlarda olur?

A) yastı və dairəvi əriş hörən

B) dairəvi corab

C) dairəvi trikotaj

D) koton

E) yastı fanq

489. Platinlər hansı şəkildə hazırlanır?

A) lövhə

B) disk

C) prizma

D) dairə

E) üçbucaq

490. Hansı hörmədə hər iki tərəfində astar ilmələr görünür?

A) ikiastar

B) lastik

C) saya

D) triko

E) atlas

491. Hansı hörmədə hər iki tərəfində üz ilmələr görünür?

A) lastik

B) ikiasrat

C) saya

D) triko

E) atlas

492. Lastik zəncir neçə ilmə sütunundan ibarət olur?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

493.  Lastik-triko neçə ilmə sütununda yaranır?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

494. Trikotaj istehsalatında süni və sintetik saplar hansı maşınlarda təkrar sarınır?

A) BPM-1, BP240-E,

B) MT-150-1

C) C-140

D) ŞB-140

E) APK-3

495. MT və KT trikotaj maşılnları hansı iynələrlə təhciz olunmuşdur?

A) qarmaqlı

B) dilli

C) pazlı

D) növlü

E) ikibaşlı dilli

496. MS-1, MSN-2 trikotaj maşınları hansı iynələrlə təhciz olunur?

A) dilli

B) qarmaqlı

C) pazlı

D) növlü

E) ikibaşlı dilli

497. Koton maşınlarında hansı məmulatlar hörülür?

A) corab və üst trikotaj məmulatlarının hissələri

B) alt trikotaj məmulatları

C) corab və əlcək məmulatları

D) əlcək məmulatları

E) baş geyimləri

498. Koton maşınlarında ilmə əmələgətirmə prosesi neçə əməliyyatdan ibarətdir?

A) 11

B) 5

C) 10

D) 12

E) 6

499. Koton maşınlarında əymə əməliyyatından sonra hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

A) bölüşdürmə, (paylanma)

B) alta keçirmə

C) presləmə

D) birləşmə

E) üstə çıxarma

500. Corab məmulatları neçə üsulla hazırlanır?

A) 4

B) 5

C) 3

D) 2

E) 1

Düzgün cavab:        A – bəndində